АВТОСИГНАЛИЗАЦИЯ PANDORA DXL 3500

Pandora DXL 3500 – автомобильный охранно-сервисный комплекс премиум-класса, с диалоговым кодированием и многоканальным радиотрактом, работающем в диапазоне 433,1- 434,9 MHz, с обработкой и управлением штатной CAN –шины автомобиля многопотоковым методом и программированием через встроенный USB порт.

Данная система, впервые в мире, выполнена на 32-разрядном микроконтроллере с ядром ARM/Cortex, что позволило разработчикам добиться выдающихся результатов в обработке потоков штатных CAN-шин современных автомобилей, вычислений, связанных с повышенной криптостойкостью алгоритма диалогового кодирования, и математической обработкой сигналов от высокочувствительного трехкоординатного акселерометра, на котором выполнены встроенные датчики удара/наклона/движения автомобиля с беспрецедентно высокой защитой от ложных срабатываний без ухудшения чувствительности. Система демонстрирует многочисленные преимущества нашего интегрального подхода в эргономике пользования, скорости реакции на команды и события, корректности работы в штатных цифровых шинах автомобилей, энергоэкономичности, дальности диалоговой связи, криптостойкости обновленной версии диалогового кодирования, реальной помехозащищенности от радиопомех современных городов.

Система имеет 12 независимых программируемых каналов, любой из которых может быть назначен на любой событие, как самой охранно-сервисной системы, так и событий происходящих в CAN-шине автомобиля, исключая необходимость применения отдельного CAN-модуля, для подключения дополнительных устройств других производителей (GSM-модулей, замков капота, дверных штырей, иммобилайзеров, спутниковых мониторингово-поисковых модулей, GPS/Glonass трекеров и т.д.). Гибкость настроек системы позволяет реализовать наивысший противоугонный и сервисный функционал, доступный сегодня на рынке автомобильных охранно-сервисных комплексов ведущих мировых производителей.

Безусловно, представляет интерес встроенный LIN-порт, который поддерживает протоколы некоторых марок автомобилей.

Pandora DXL 3500 имеет расширенную память событий (до 100) с энергонезависимым модулем календаря и часов реального времени. В списке событий появились не только тревожные события и события снятия/постановки на охрану, но и записи о срабатывании предварительных уровней датчиков, события запуска/остановки двигателя, записи о проблемах запуска/остановки двигателя и т.д.

В схемотехнике базового блока применен интегральный высокоэффективный импульсный преобразователь напряжения питания от компании Linear (Japan), что позволило добиться абсолютного рекорда энергоэкономичности (18мА) при рекордно-высокой функциональности (интегрированный полнофункциональный контроллер CAN-шины, постоянно работающий встроенный акселерометр, высокая дальность диалоговой связи, постоянный контроль связи с брелоком, и т.д.).

Базовый блок системы оснащен разъемом mini-USB который позволят подключаться непосредственно к компьютеру или Netbook для программирования системы, обновления программного обеспечения и чтения расширенного протокола событий. При программировании базового блока, питание на него подается непосредственно с USB-порта компьютера, что делает процесс удобнее.

Система поддерживает сегодня более 150  CAN-протоколов различных автомобилей, покрывая все массовые автомобили, продаваемые в России, более 50 из них в расширенном потоковом режиме, с анализом множества параметрической информации. Группой поддержки ведется непрерывная работа, по начитыванию и проверке CAN-протоколов и расширенной телеметрии всех новинок автопрома и возможных модификаций популярных марок. Обновить программное обеспечение с самым современным набором CAN- и LIN-протоколов, можно в любое время  с сайта производителя.
Основные характеристики

Инновационный автомобильный охранно-сервисный комплекс премиум-класса с диалоговым кодированием, встроенным контроллером CAN-шины автомобиля и функциями управления и мониторинга двигателя.

Используя современные разработки, создатели охранно-сервисного комплексаPandora DXL-3500 добились выдающихся результатов:

•   Повышение криптостойкости обновленной версии диалогового 
    кодирования
•   Увеличение скорости и корректности работы в штатных цифровых шинах 
    автомобилей
•   Увеличение дальности уверенной диалоговой связи
•   Усиление защиты от ложных срабатываний без ухудшения 
    чувствительности датчиков
•   Усиление помехозащищенности от радиопомех современных городов
•   Абсолютный рекорд энергоэкономичности
 
Гибкость настроек данной системы позволяет реализовать максимальное количество противоугонных и сервисных функций, доступных сегодня на рынке автомобильных охранно-сервисных комплексов ведущих мировых производителей. Реализация новых потоковых алгоритмов работы позволила увеличить скорость реакции на команды, расширить список возможных, корректно исполняемых команд, не ограничивать функциональность высокоскоростных шин.

Pandora DXL-3500 имеет расширенную память событий с энергонезависимым модулем календаря и часов реального времени.
Функции системы:
•   Диалоговый код повышенной секретности
•   Персональный ключ шифрования длиной 128-бит для каждого изделия, 
    возможность его замены самим пользователем
•   Высокая секретность ПИН-кода системы (четыре цифры) для изменения 
    параметров системы
•   Отдельный индивидуальный ПИН-код для снятия системы с охраны 
    (под защитным слоем на карточке)
•   Ведение протокола событий в базовом блоке с записью события 
    и точного времени в период отсутствия связи с брелоком с ЖКИ 
    для последующей передачи на брелок
•   Возможность использования однопроводного цифрового реле скрытой 
    блокировкиBM103/105(M,D,W)
•   Возможность подключения ключей «Touch Memory (ТМ)» или «iButton» 
    для организации дополнительных блокировок и управления 
    сервисными режимами системы
•   Встроенный интегральный акселерометр для распознавания движения 
    и ударов с адаптивными алгоритмами обработки и регулировкой 
    чувствительности с брелока
•   Контроль напряжения бортовой сети
•   Мониторинг состояние штатной охраной системы автомобиля*
•   Раздельные входы датчиков капота и багажника с возможностью 
    изменения полярности.
•   Улучшенный метод опроса датчиков, исключающий ложные 
    срабатывания
•   Возможность высокоточного измерения температуры двигателя 
    или салона с последующей индикацией на дисплее брелока
•   Интеллектуальная функция «Поддержка зажигания»
•   Интеллектуальный режим «Турботаймер» для охлаждения 
    турбины автомобилей, ею оборудованных
•   Возможность дистанционного запуска и прогрева двигателя 
    по команде с брелока
•   Возможность автоматического запуска двигателя по суточному 
    таймеру
•   Возможность автоматического запуска/останова двигателя 
    по температуре двигателя
•   Возможность автоматического циклического запуска двигателя 
    для прогрева через временные промежутки.
•   Возможность автоматического запуска двигателя по напряжению 
    (для подзарядки аккумулятора)
•   Предупреждения о скором останове автоматически и дистанционно 
    заведенного двигателя, возможность оперативного изменения 
    времени прогрева с брелока
•   12 таймерных каналов с гибким алгоритмом настройки включения и 
    выключения по событиям системы.
•   Возможность гибкой организации блокировок с помощью таймерных 
    каналов как НЗ, таки НР контактов реле
•   Двух шаговое отпирание дверей
•   Режим охраны с работающим двигателем
•   Автоматическая постановка на охрану
•   Функция "Вызов водителя"
•   Учет задержки салонного освещения при постановке на охрану
•   Возможность реализации режима «Свободные руки» для 
    постановки/снятия с охраны без использования брелока 
    (необходим иммобилайзер Pandect IS-477/577/590/600)
•   Возможность программирования настроек системы посредством 
    персонального компьютера (необходим USB-кабель)
•   Возможность программирования до четырех брелоков.

*Возможность использования функции зависит от марки и модели автомобиля.
Комплектация Pandora DXL 3500
· Блок управления (основной блок автосигнализации Pandora DXL 3500)

· Брелок с ЖКИ, двухсторонний

· Дополнительный брелок без ЖК-индикатора

· RF-модуль (радиомодуль)

· Термодатчики контроля температуры салона и двигателя автосигнализации Pandora DXL 3500

· Кнопка Valet и светодиод-индикатор, с проводами

· Монтажный набор

· Пятиканальный релейный модуль автозапуска

· Пластиковая карта с индивидуальным ПИН-кодом

