	Снятие и установка корпуса воздушного фильтра



	Снятие


	  
	  


	–  

	Нажать фиксаторы -стрелки- и извлечь впускной патрубок из воздуховода.



	
	  
	[image: image1.png]





	–  

	Отсоединить от обратного клапана шланг -1-.



	–  

Снять корпус воздушного фильтра с опорных пальцев -2- движением вверх.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности. При этом необходимо соблюдать следующие предписания:

[image: image2.png]


  Указание

  

Для крепления верхней части воздушного фильтра к нижней и к впускному патрубку применяются саморезы. Если для отворачивания или заворачивания этих винтов использовать аккумуляторный винтовёрт, можно повредить резьбу в крышке фильтра.

  

Из этих соображений использование винтовёрта разрешено только в том случае, если:

  

частота вращения винтовёрта не превышает 200 об/мин;

  

установлен момент затяжки не более 3 Н·м.


	  
	[image: image3.png]== UV )

2 = et







	–  

	Насадить корпус воздушного фильтра сверху на опорные пальцы -2-.



	–  

Подсоединить шланг -1- к обратному клапану.


	  
	[image: image4.png]== UV )

2 = et







	–  

	Установить впускной патрубок в воздуховод и прижать до слышимой фиксации защёлок -стрелки-.



	
	  
	[image: image5.png]





