	Снятие и установка накладок порогов


	

	Снятие

Указание

Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля проводятся аналогичным образом.

Выполнить следующие работы:

–  

Снять подушку многоместного сиденья → Глава.

–  

Снять облицовку колёсной арки → Глава.




	–  
	Извлечь фиксатор -1-.


	–  
	В задней части освободить фиксатор -4- и скобу -2- накладки порога -3-.


	–  
	Извлечь накладку порога -3- из фиксаторов в нижней части стойки В.


	–  
	В передней части освободить все скобы -2- накладки порога -3-.


	–  
	Вынуть накладку порога -3- из автомобиля.


[image: image1.png]


  Указание

	В автомобилях с системой охраны салона, отсоединить разъём от клавиши.


[image: image2.png]




	Установка



	–  

Установка осуществляется в обратной последовательности.

–  

Убедиться, что накладка порога вошла под кромку уплотнителя проёма двери.

[image: image3.png]


  Указание

Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.


	  
	  


