	Снятие и установка передней панели



	Снятие

Выполнить следующие работы:

–  

Снять чехол и облицовку рычага переключения передач → Ремонтная группа34.

–  

Снять облицовку рычага стояночного тормоза → Тормозная система; Ремонтная группа46.

–  

Снять накладку под рычагом стояночного тормоза → Глава.

–  

Снять центральные накладки передней панели → Глава.

–  

Снять облицовку центральной консоли → Глава.

–  

Снять центральную консоль:

  

без подлокотника → Глава.

  

с подлокотником → Глава.

–  

Снять подушку безопасности водителя → Глава.

–  

Снять рулевое колесо → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа48.

–  

Снять облицовку рулевой колонки → Глава.

–  

Снять подрулевые переключатели → Электрооборудование; Ремонтная группа94.

–  

Снять комбинацию приборов → Электрооборудование; Ремонтная группа90.

–  

Снять переключатель освещения -E1- → Электрооборудование; Ремонтная группа96.

–  

Снять крышку блока предохранителей → Глава.

–  

Снять боковые накладки передней панели → Глава.

–  

Снять вещевой ящик → Глава.

–  

Снять подушку безопасности переднего пассажира → Глава.

–  

При наличии снять держатель телефона → Коммуникации; Ремонтная группа91.

–  

При наличии снять головное устройство → Коммуникации; Ремонтная группа91.

Климатическая установка с ручным управлением:

–  

Снять панель управления отопителя и климатической установки → Отопитель, климатическая установка; Ремонтная группа87.

Климатическая установка с автоматическим управлением „Climatronic“:

–  

Снять панель управления и индикации климатической установки Climatronic -E87- с блоком управления Climatronic -J255- → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87.

–  

Снять фотодатчик интенсивности солнечного излучения -G107- или фотодатчик 2 интенсивности солнечного излучения -G134- → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87.

–  

Отсоединить жгут проводов от датчика температуры левого дефлектора -G150- и датчика температуры правого дефлектора -G151- → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа87.

Автомобили без климатической установки:

–  

Снять панель управления отопителем и вентиляцией → Отопление, климатическая установка; Ремонтная группа80
–  

В автомобиле без головного устройства снять центральный вещевой отсек в передней панели → Глава.

–  

Снять кронштейн центрального вещевого отсека в передней панели → Глава.

–  

Снять верхние облицовки стоек А → Глава.

–  

Снять блок предохранителей слева под передней панелью → Электрооборудование; Ремонтная группа97.


	  
	  


	–  

	Отсоединить разъёмы от выключателей -1-.



	
	  
	[image: image1.png]





	–  

	Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).



	
	  
	[image: image2.png]





	–  

	Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).



	
	  
	[image: image3.png]





	–  

	Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).



	
	  
	[image: image4.png]





	–  

	Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).



	
	  
	[image: image5.png]





	–  

	Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).



	
	  
	[image: image6.png]





	–  

	Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).



	
	  
	[image: image7.png]





	–  

	Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).



	
	  
	[image: image8.png]





	–  

	Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).



	–  

Снять переднюю панель с креплений, расположенных около ветрового стекла.


	  
	[image: image9.png]





	–  

	Сжать фиксаторы -стрелки-, вытолкнуть из передней панели регулятор корректора фар -E102- и регулятор яркости подсветки выключателей и приборов -E20--1- в направлении движения.



	
	  
	[image: image10.png]N96-0317







	–  
	Вдвоём с помощником извлечь переднюю панель -1- из автомобиля.


[image: image11.png]W70 f051 1






	Установка



	Выполнить следующие работы:

–  

Установка осуществляется в обратной последовательности.

[image: image12.png]


  Указание

Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.


	  
	  


