	Снятие и установка подушки безопасности водителя



	[image: image1.png]


  Указание

Работы проводить с помощью отвертки длиной около 120 мм с прямым шлицем шириной 7 мм.

Снятие

[image: image2.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

  

Общие правила безопасности при работе с подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ (пиротехнические устройства) → Глава.

  

Специальные указания по подушкам безопасности водителя и переднего пассажира → Глава.

Выполнить следующие работы:

–  

Включить зажигание.

–  

Отсоединить АКБ → Электрооборудование; Ремонтная группа27.

–  

Установить рулевое колесо в крайнее нижнее положение.

–  

Движением на себя выдвинуть рулевое колесо в крайнее положение.


	  
	  


	–  
	Повернуть рулевое колесо на 90° влево.


	–  
	С левого края зазора вставить отвёртку до упора (около 18 мм) в отверстие с обратной стороны рулевого колеса.


	–  
	Потянуть отвёртку вверх -стрелка-.


	Таким образом будет разблокирован фиксатор подушки безопасности на правой стороне рулевого колеса.


	–  
	Повернуть рулевое колесо на 180° и разблокировать, как описано выше, фиксатор подушки безопасности с левой стороны рулевого колеса.


[image: image3.png]




	
	  
	  


	–  
	Повернуть рулевое колесо на 90° (в среднее положение).


	–  
	Снять подушку безопасности с рулевого колеса.


	[image: image4.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.




	–  
	Разблокировать фиксатор замка -в направлении стрелки- и отсоединить разъём подушки безопасности -1-.


[image: image5.png]WD T027






	Установка



	Выполнить следующие работы:

–  

Присоединить разъём подушки безопасности. Разъём должен зафиксироваться с отчётливым щелчком.

–  

Вставить подушку безопасности в рулевое колесо, надавив на неё.

–  

Проверить фиксацию подушки безопасности с правой и левой стороны в рулевом колесе.

–  

Включить зажигание.

[image: image6.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля.

–  

Подключить АКБ → Электрооборудование; Ремонтная группа27.




