	Снятие и установка блока подрулевых переключателей



	
	  
	  


	Снятие:

[image: image1.png]


  Указание

Приведённые ниже рисунки и описания работ даны для а/м с правосторонним расположением рулевого управления. Для а/м с левосторонним расположением рулевого управления рисунки и выполняемые работы аналогичны.

[image: image2.png]


  Указание

  

При снятии и установке спирального кабеля подушки безопасности и узла контактного кольца -F138- или блока подрулевых переключателей, рулевое колесо должно находиться в „центральном положении“ (колёса стоят „прямо“)

  

Спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом -F138- не снимается при снятии и установке блока подрулевых переключателей.

  

Нельзя проворачивать спиральный кабель подушки безопасности с контактным кольцом -F138-.

И так :
–  

Отсоединить АКБ → Глава.

–  

Снять подушку безопасности водителя → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа69.

–  

Установить рулевое колесо в „среднее положение“ (передние колеса находятся в положении, соответствующем „прямолинейному движению“).

–  

Снять рулевое колесо → Ходовая часть, оси, рулевое управление; Ремонтная группа48.

–  

Разблокировать рычаг механизма регулирования положения рулевого колеса.

–  

Вытянуть рулевое колесо и опустить его вниз.


	  
	[image: image3.png]V.A.G 1783







	–  

	Извлечь из креплений планку -1-.



	–  

Извлечь из креплений верхнюю часть облицовки рулевой колонки -2-.


	  
	[image: image4.png]





	–  

	Снять верхнюю часть облицовки рулевой колонки -1-.



	
	  
	[image: image5.png]





	–  

	Вывернуть 2 винта -1- (1,5 Нм).



	
	  
	[image: image6.png]





	–  

	Вывернуть винт -1- (3 Нм).



	–  

Извлечь из креплений нижнюю часть облицовки рулевой колонки -2-.


	  
	[image: image7.png]





	–  

	Ослабить винт -стрелка- крепления блока подрулевых переключателей -1-.



	
	  
	[image: image8.png]N54-10854







	–  

	Скобу фиксатора -2- сначала выдавить »снизу“ в -направлении стрелки A-, а затем потянуть »сверху“ в -направлении стрелки B-, чтобы разблокировать разъём -1-.



	–  

Потянув блок подрулевых переключателей -3-, отсоединить его от разъёма -1- и снять с рулевой колонки.

–  

При необходимости снять спиральный кабель подушки безопасности и контактного кольца -F138- → Глава.

Установка:

Сборка осуществляется в обратной последовательности.


	  
	[image: image9.png]54-10855






