Codierung mit VAG-Com (VCDS)

Alternativ kann die Codierung mit VCDS durchgeführt werden.

Derzeit stehen folgende Codierwerte für VW Fahrzeuge zur Verfügung.

Adresse 19 – CAN-Gateway – auf Telefon codieren

Fahrzeug Index CAN Gateway Codierung

Caddy

Eos

Golf 5

Jetta

Tiguan

Touran (1T)

F

K

Byte 3 – Bit 7

Caddy

Eos

Golf 5

Jetta

Tiguan

Touran (1T)

L Byte 5 – Bit 2

Touareg (7L6) 14 Byte 4 – Bit 7

Passat (3C) Byte 4 – Bit 2

Passat (3C) Q Byte 6 – Bit 2

8

Bedienelemente

Multifunktionslenkrad

Mittels Menü-Taste am MFL gelangen Sie zum Menüpunkt „KUFATEC FISCON“. Bestätigen Sie mit

der OK-Taste. Mittels Pfeil-Tasten springen Sie zwischen den jeweiligen Auswahlmöglichkeiten. Mit der

OK-Taste erfolgt die Auswahl des jeweiligen Menüpunktes. Zum Verlassen des Menüs wählen Sie bitte

den Menüpunkt „ZURÜCK“ oder betätigen die Pfeil-Tasten für einen Zeitraum von 3 Sekunden.

Abb. 13 Abb. 14 Abb. 15

MFA Wippe

Mittels Wippschalter gelangen Sie in das Multifunktionsmenü des

Fahrzeuges. Wählen Sie mit der OK/Reset-Taste den Menüpunkt

„KUFATEC FISCON“. Mittels Wippe springen Sie zwischen den jeweiligen

Auswahlmöglichkeiten. Mit der OK/Reset-Taste bestätigen Sie die Auswahl.

Zum Verlassen des Menüs wählen Sie bitte den Menüpunkt „ZURÜCK“

oder betätigen die obere Wippe für einen Zeitraum von ca. 3 Sekunden.

Multifunktionsanzeige +

Die Menüpunkte der Telefonanlage werden gleichzeitig in der MFA+ angezeigt.

Abb. 17 Abb. 18

RNS 510, RNS 810, RNS 310, RCD 510

Weiterhin kann die Telefonanlage über die Tasten / Touchscreen vom Radio bedient werden.

Abb. 19

9

Menüstruktur

TELEFONBUCH

GEW. NUMMERN

ANGEN. ANRUFE

ANRUFE IN ABW.

DIREKTWAHL

A2DP A2DP STARTEN A2DP BEENDEN

TRACK VOR

TRACK ZURÜCK

SMS UNGELESENE SMS1 SMS LESEN

GELESENE ANRUFEN

UNGESENDETE ANTWORTEN SENDE SMS

GESENDETE

EINSTELLUNGEN MIKROFON EINST. SIGNAL 0dB – 30dB

LAUTST. A2DP LAUTSTÄRKE 0 – 63

LAUTST. TELEFON LAUTSTÄRKE 0 – 15

LAUTST. KLINGELTON LAUTSTÄRKE 0 – 15

SW-UPDATE (6 SEK. Drücken) UPDATE AKTIVIERT

WERKSEINSTELL. OK

E-MFA ADD ON

VERSION

10

Menüstruktur

Anzeige MFA+ Beschreibung

TELEFONBUCH Zugriff auf das Telefonbuch des Mobiltelefons. Hinweis: Nicht jedes

Mobiltelefon unterstützt die Telefonbuchsynchronisation. Die

Synchronisation kann bei einer großen Anzahl an Rufnummern eine

gewisse Zeit in Anspruch nehmen. Vermeiden Sie Unterbrechungen

während dem Synchronisationsvorgang. Die Telefonbuchfunktion der

Freisprecheinrichtung ist auf 1000 Einträge begrenzt.

GEW. NUMMERN Falls vom Telefon unterstützt, können Sie über diesen Menüpunkt

eine Telefonnummer wählen, welche Sie zuvor angerufen haben.

ANGEN. ANRUFE Falls vom Telefon unterstützt, können Sie über diesen Menüpunkt

eine Telefonnummer wählen, welche Sie zuvor angerufen hat und der

Anruf auch entgegengenommen wurde.

ANRUFE IN ABW. Falls vom Telefon unterstützt, können Sie über diesen Menüpunkt

eine Telefonnummer wählen, welche Sie angerufen hat, der Anruf

aber nicht entgegengenommen wurde.

DIREKTWAHL Über diesen Menüpunkt können Sie eine DIREKTEINGABE (Ziffern

0-9) vornehmen und diese Telefonnummer anrufen.

A2DP Falls vom Telefon unterstützt, erfolgt über diesen Menüpunkt der

Zugriff auf die im Mobiltelefon gespeicherten Musikdateien. Über MFL

bzw. FIS/MFA-Wippe erfolgt die jeweilge Titelauswahl (TRACK VOR,

TRACK ZURÜCK). Über den Menüpunkt A2DP BEENDEN wird die

Wiedergabe der im Mobiltelefon gespeicherten Musikdateien

beendet.

SMS Falls vom Telefon unterstützt, erfolgt über den Menüpunkt SMS der

Zugriff auf GELESENE, UNGELESENE, GESENDETE, sowie

UNGESENDETE Kurznachrichten. Sie haben die Möglichkeit

empfangene SMS zu LESEN, die Nummer des Absenders

ANZURUFEN oder vorgefertigte SMS zu SENDEN.

EINSTELLUNGEN Unter diesem Menüpunkt können grundlegende Einstellungen der

FSE vorgenommen werden - Mikrofonverstärkung,

Lautstärkeregelung für A2DP/ Klingelton/ Gesprächspartner, SWUpdates

durchführen, Werkseinstellung wiederherstellen

E-MFA ADD ON Dieser Menüpunkt ermöglicht die Darstellung fahrzeugspezifischer

Daten - Öltemperatur, Ladedruck, Tankinhalt, Geschwindigkeit,

Drehzahl

VERSION Information über aktuelle Telefon Interface Version

11

Bedienungshinweise

Die im Folgenden beschriebenen Bedienungshinweise gelten für das Radio RCD 510, RNS 310, RNS

510, RNS 810) – Version Basic Plus

Weitere Bedienung mittels Wischerhebel, Multifunktionslenkrad, MFA+ - siehe Bedienelemente S. 8.

Anlernen

1. Betätigen Sie die TEL Taste am Radio

2. Aktivieren Sie an dem Mobiltelefon die Bluetooth Funktion

3. Suchen Sie mittels Mobiltelefon nach neuen Bluetooth Geräten

4. Sobald die FSE gefunden wurde wählen Sie diese bitte aus und starten den Pairing Vorgang

5. Passworteingabe am Mobiltelefon – 1234 - Bestätigung

Nach Beendigung des Anlernprozesses erscheint Abb. 20 auf der Telefonoberfläche. Ebenfalls werden,

falls vom Telefon unterstützt, der Name des Telefonanbieters sowie die Feldstärke dargestellt.

Abb. 20

Bluetooth Geräteanzahl - Es können bis zu 5 Mobiltelefone hinterlegt werden.

Im Fall eines weiteren zu hinterlegenden Telefons sind die Werkseinstellungen wieder herzustellen.

Werkseinstellungen

Betätigen Sie die Menüpunkte EINSTELLUINGEN > WERKSEINSTELLUNGEN

HINWEIS: Wird die Werkseinstellung aktiviert, werden sämtliche vorher angelernte Telefone gelöscht.

Abb. 21 Abb. 22

12

Telefonbuch

HINWEIS: Das Mobiltelefon muß die Synchronisation der Telefonbuchfunktion per Bluetooth

unterstützen. Die Telefonbuchfunktion der Freisprecheinrichtung ist auf 1000 Einträge

begrenzt (Untereinträge inbegriffen).

Die Synchronisation kann bei einer großen Anzahl an Rufnummern eine gewisse Zeit in

Anspruch nehmen. Vermeiden Sie Unterbrechungen während dem Vorgang.

Betätigen Sie die Taste (Abb. 23).

Wählen Sie einen Telefonbucheintrag und betätigen Sie die WÄHLEN Taste (Abb. 24).

Abb. 23 Abb. 24

Namensreihenfolge der Telefonbucheinträge

Vorname, Nachname ODER Nachname, Vorname

HINWEIS: Diese Funktion nutzt das Profil vom Mobiltelefon. Wird ein neues Telefon

verbunden sind die folgenden Schritte erneut durchzuführen.

Diese Funktion wird nicht von allen Mobiltelefonen unterstützt!

Diese Funktion ist ab FISCON Mainboard Softwarestand 1.94 verfügbar.

Reihenfolge Vorname, Nachname

Zur Aktivierung dieser Reihenfolge führen Sie folgende Schritte durch:

1. Stellen Sie wie gewohnt eine Bluetooth Verbindung zwischen Telefon und FISCON Anlage her.

2. Das Telefonbuch muß vollständig geladen sein.

3. Geben Sie folgenden Code im Mobiltelefon ein: *582#5000 oder 258225000

4. Nach Eingabe des Codes bestätigen mit der WÄHLEN Taste am Telefon (Abb. 25)

5. Nach 2-3 Sekunden kann die Verbindung wieder beendet werden. Es erfolgt die Ansage, dass die

Nummer nicht existiert. Die Aktivierung wurde durchgeführt.

Abb. 25

HINWEIS: Nach Eingabe des Codes muß die Verbindung zwischen Telefon und FISCON Anlage für

mind. 10 Minuten erhalten bleiben (Abhängig von der Anzahl der Telefonbucheinträge)

In Abhängigkeit vom Radio wird die gewählte Einstellung automatisch geladen oder nach dem erneuten

Anlernen mit diesem Mobiltelefon sichtbar.

13

Reihenfolge Nachname, Vorname

Zur Aktivierung dieser Reihenfolge führen Sie folgende Schritte durch:

1. Stellen Sie wie gewohnt eine Bluetooth Verbindung zwischen Telefon und FISCON Anlage her.

2. Das Telefonbuch muß vollständig geladen sein.

3. Geben Sie folgenden Code im Mobiltelefon ein: *582#5001 oder 258225001

4. Nach Eingabe des Codes bestätigen mit der WÄHLEN Taste am Telefon (Abb. 26)

5. Nach 2-3 Sekunden kann die Verbindung wieder beendet werden. Es erfolgt die Ansage, dass die

Nummer nicht existiert. Die Aktivierung wurde durchgeführt.

Abb. 26

HINWEIS: Nach Eingabe des Codes muß die Verbindung zwischen Telefon und FISCON Anlage für

mind. 10 Minuten erhalten bleiben (Abhängig von der Anzahl der Telefonbucheinträge)

In Abhängigkeit vom Radio wird die gewählte Einstellung automatisch geladen oder nach dem erneuten

Anlernen mit diesem Mobiltelefon sichtbar.

Icon Darstellung

Bei Speicherung verschiedener Nummern unter einem Kontakt werden folgende Icon's im

Telefonbuchmenü dargestellt:

Mobil Arbeit Privat

Telefonbuch Suchfunktion

Wählen Sie den Menüpunkt TELFONBUCH. Drücken Sie 2 Sek die Taste . Danach können Sie mit

den Tasten zum dem jeweiligen Anfangsbuchstaben (A…B…C…) wechseln. Mit der OK –

Taste wird der Suchmodus beendet.

Abb. 27

14

Gesprächsaufbau aus Anruflisten

Betätigen Sie die Tastenkombination ANRUFE > GEWÄHLTE / ANGENOMMENE / IN

ABWESENHEIT

Wählen Sie eine Telefonnummer und betätigen Sie die WÄHLEN Taste.

Abb. 28

HINWEIS: Das Mobiltelefon muß die Anruflisten unterstützen.

Gesprächsaufbau über Ziffernfeld

Mittels Ziffernfeld kann eine gewünschte Telefonnummer direkt eingegeben werden. Betätigen Sie die

Taste (Abb. 29), geben Sie eine Telefonnummer ein und betätigen Sie die WÄHLEN Taste.

Abb. 29

Direktwahl

Telefongespräch aufbauen mittels Wischerhebel oder Multifunktionslenkrad.

Wählen Sie den Menüpunkt DIREKTWAHL und bestätigen Sie die Auswahl (Abb. 30). Eingabe der

gewünschten Rufnummer - durch eine Bestätigung erfolgt der Anruf (Abb. 31).

Abb. 30 Abb. 31

15

Eingehende Anrufe

Ein eingehender Anruf aktiviert die Stummschaltung. Der Name des Anrufers (falls vom Telefon

unterstützt) wird angezeigt. Bei nicht hinterlegtem Namen erfolgt die Rufnummernanzeige.

Betätigen Sie die Tasten ANNEHMEN oder ABLEHNEN.

Abb. 32

Aktivierung-Deaktivierung A2DP/ Sprachbedienung

A2DP Audiostreaming

HINWEIS: Die A2DP Funktion ist vor der ersten Nutzung zu aktivieren.

Das Mobiltelefon muß die Synchronisation für die A2DP Funktion per Bluetooth unterstützen.

STEREO A2DP wird ab Mainboard v2.00 sowie Hardware 3411+ unterstützt. Diese

Information ist nur vom Etikett auf der Rückseite der Fiscon ablesbar.

Sprachbedienung

HINWEIS: Die Funktion Sprachbedienung ist vor der ersten Nutzung zu aktivieren.

NUR für Fahrzeuge mit Multifunktionslenkrad.

Wenn das Fahrzeug über Multifunktionslenkrad verfügt, kann die Sprachsteuerung vom

Mobiltelefon aktiviert werden. Diese Funktion wird bei Fiscon VW Plus ab Mainboard v2.04

unterstützt.

Nach erfolgreicher Aktivierung wird die Sprachsteuerung vom Mobiltelefon aktiviert, wenn die

Taste für Sprachbedienung am Multifunktionslenkrad gedrückt wird.

16

Durchführung Aktivierung/ Deaktivierung

1. Bitte stellen Sie wie gewohnt eine Bluetooth Verbindung zwischen Telefon und FISCON Anlage her.

2. Verwenden Sie folgenden Setup – Code: *582#XXYY

3. Entnehmen Sie aus der folgenden Tabelle die Werte für XX sowie YY.

4. Nach Eingabe des Codes betätigen Sie die WÄHLEN Taste.

Abb. 33

Funktion XX YY Beispiel

A2DP Aktivierung (Mono) 40 01 *582#4001 bzw. 258224001

A2DP Deaktivierung (Mono) 40 00 *582#4000 bzw. 258224000

STEREO A2DP aktiv/ Sprachbedienung

inaktiv

40 03 *582#4003 bzw. 258224003

STEREO A2DP inaktiv/ Sprachbedienung

aktiv

40 04 *582#4004 bzw. 258224004

STEREO A2DP aktiv/ Sprachbedienung aktiv 40 07 *582#4007 bzw. 258224007

FISCON Anwendung für VW T5 ab 2010

DIESEN CODE NUR BENUTZEN FALLS

SICH DIE MENÜFÜHRUNG IN DER MFA+

AUFHÄNGT

70 01 *582#7001 bzw. 258227001

FISCON Anwendung für alle anderen

Fahrzeuge

NUR VERWENDEN FALLS DER CODE VOM

T5 AUSGEWÄHLT WURDE

70 00 *582#7000 bzw. 258227000

HINWEIS: Ab FISCON Software Index 1.85 kann auch folgender Code benutzt werden: 258224001.

Es erfolgt die Ansage, dass die Nummer nicht existiert. Die Aktivierung wurde durchgeführt.

Nachdem die Aktivierung (Rufaufbau) durchgeführt wurde Fahrzeug einschlafen lassen.

HINWEIS: Das Fahrzeug bitte für ca. 5 Minuten abschließen

Die Aktivierung kann auch mittels Mobiltelefon vorgenommen werden.

Dazu den Aktivierungscode am Telefon eingeben.

HINWEIS: Voraussetzung für diese Methode ist, dass das Mobiltelefon die

Rufnummernübertragung unterstützt. Sollte Ihr Mobiltelefon nicht über diese Funktion

verfügen, ist ein Telefon zu verwenden welches die Rufnummernübertragung unterstützt.

17

Die A2DP Bedienung erfolgt mittels Wippschalter bzw. MFL.

Wählen Sie die Menüpunkte A2PD > A2PD STARTEN und bestätigen Sie die Auswahl (Abb. 34).

Durch Auswahl der Menüpunkte TRACK VOR/ TRACK ZURÜCK erfolgt die Titelauswahl. Über den

Menüpunkt A2DP BEENDEN wird die Wiedergabe der Musikdateien beendet (Abb. 35).

HINWEIS: Die Befehle werden teilweise vom Telefon nicht unterstützt.

Abb. 34 Abb. 35

SMS Kurznachrichten

HINWEIS: Das Mobiltelefon muß die Synchronisation für die SMS Funktion per Bluetooth

unterstützen. Die Anzahl der SMS ist auf 30 begrenzt (Ungelesene + Gelesene) wobei die

ungelesenen Nachrichten Vorrang haben.

Betätigen Sie den Menüpunkt SMS um auf UNGELESENE, GELESENE, UNGESENDETE sowie

GESENDETE Kurznachrichten zugreifen zu können (Abb. 36-38).

Wählen Sie eine Kurznachricht aus (SMS1, SMS2…) und wählen Sie eine der folgenden Optionen.

SMS LESEN

ANRUFEN (Anruf des SMS-Absenders)

ANTWORTEN (Vordefinierte SMS senden)

Abb. 36 Abb. 37 Abb. 38

18

Einstellungen

Wählen Sie den Menüpunkt EINSTELLUNGEN um. Wählen Sie eine der gewünschten Menüpunkte:

MIKROFON EINST. (Signalverstärkung von 0dB - 30dB)

LAUTST. A2DP (Wert 0 - 63)

LAUTST. TELEFON (Gesprächspartner Wert 0 - 15)

LAUST. KLINGELTON (Wert 0 - 15)

SW UPDATE (Updateaktivierung)

WERKSEINSTELL. (Werkseinstellung zurücksetzen) ... und bestätigen Sie die Auswahl.

HINWEIS SW UPDATE: Gehen Sie bis zum Menüpunkt SW UPDATE. Um das Update zu

aktivieren ist die Taste zum bestätigen über einen Zeitraum von 6 Sekunden gedrückt zu halten.

Abb. 39 Abb. 40

E-MFA ADD ON (Nur für Fahrzeuge mit Roter MFA+)

Wählen Sie den Menüpunkt E-MFA ADD ON und bestätigen Sie die Auswahl (Abb. 41). Es erfolgt die

Darstellung folgender spez. Fahrzeugdaten (Abb. 42):

Ladedruck in bar (falls vom Fahrzeug unterstützt) Öltemperatur in °C bzw. F

Wassertemperatur in °C bzw. F Verbleibender Tankinhalt in l

Geschwindigkeit in km/h oder m/h Drehzahl in U/min

Batteriespannung in V

Mittels Pfeiltasten am MFL bzw. Wippe am Wischerhebel erfolgt der Wechsel zwischen:

Drehzahl --- Tankinhalt Ladedruck --- Batteriespannung

Bei Änderung der Maßeinheiten (°C/F sowie Km/Meilen) werden diese autom. von der E-MFA Anzeige

übernommen.

Abb. 41 Abb. 42

HINWEIS: Das E-MFA System kann nur die Werte darstellen, die vom Fahrzeug ausgegeben

werden. Die Anzeige bezüglich Ladedruck sowie Öltemp. erfolgt nur, wenn diese vom Fahrzeug

zur Verfügung gestellt wird

19

DTMF Tonwahlverfahren

Diese Funktion eignet sich z.B. zur Fernabfrage von Anrufbeantwortern oder Steuerung von

Telefoncomputern in Call-Centern.

Während eines aktiven Telefongespräches besteht die Möglichkeit den Menüpunkt DTMF auszuwählen.

Mittels MFL oder Wippschalter können die jeweiligen Ziffern übertragen werden.

Interface - Diagnose

Mittels VW Fahrzeugdiagnosesystem VAS können spezifische Daten der FISCON Anlage abgerufen

sowie ein RESET der Anlage durchgeführt werden.

Durchführung Interface Reset

Eigendiagnose Adresse 77 - Telefon

015 – Zugriffsberechtigung Werteingabe 20577 - Q

Werteingabe 20577 --- Q (quittieren)