| Блок управления двигателя -J623- с противоугонной защитой.. Перед заменой блока управления двигателя подключить → Тестер и запустить ведомую функцию „Замена блока управления двигателя“.. –; Выключить зажигание.. Снятие. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Открыть направляющую проводов -1-, поднять фиксатор -2-.. –; Снять блок управления двигателя с кронштейна.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вывернуть срывной винт -1- с помощью клещей.. –; Повернуть блок управления двигателя -2- и вывернуть с помощью клещей второй срывной винт.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снять кронштейн -1- и защитный корпус -2- в -направлении стрелки- с блока управления двигателя -3-.. –; Разблокировать и отсоединить разъёмы от блока управления двигателя.. Установка. –; Подсоединить и заблокировать разъёмы.. –; Установить защитный корпус на блоке управления двигателя.. –; Закрепить кронштейн защитного корпуса новыми срывными винтами.. –; Равномерно затянуть срывные винты до отрыва головок.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Установить блок управления двигателя в креплении на перегородке моторного отсека так, чтобы было слышно, как защёлкнулся фиксатор -1-.. –; Уложить жгут проводов в направляющую -1- и закрыть/заблокировать её.. –; При замене блока управления двигателя удалить значения адаптации и адаптировать новый блок управления → Тестер„Ведомая функция“. –; Опросить память неисправностей, устранить записанные ошибки и очистить память неисправностей → Тестер„Ведомый поиск неисправностей“.. –; После очистки памяти неисправностей создать код готовности.. –; Выполнить пробную поездку.. –; Ещё раз опросить память неисправностей блока управления.. |  |  |
| --- | --- | --- |