Технические характеристики Пежо 308 / Peugeot 308

|  |  | 308 хэтчбек 1.6 VTi | 308 хэтчбек 1.6 VTi Tiptronic | 308 хэтчбек 1.6 THP Turbo | 308 хэтчбек 1.6 THP Turbo Tiptronic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель |  |  |  |  |  |
|  | Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | Количество клапанов | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Система изменения фаз газораспределения | VTi | VTi | VVT | VVT |
|  | Модель | EP6 (PSA/BMW) | EP6 (PSA/BMW) | EP6DT (PSA/BMW) | EP6DT (PSA/BMW) |
|  | Рабочий объём (см3) | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
|  | Диаметр цилиндра / ход поршня (мм) | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 | 77.0 / 85.8 |
|  | Мощность (л.с. / кВт / об/мин) | 120 / 88 6 000 | 120 / 88 6 000 | 150 / 110 5 800 | 140 / 103 6 000 |
|  | Крутящий момент (Н.м. / об/мин) | 160 4 250 | 160 4 250 | 240 1 400 | 240 1 400 |
|  | Система впрыска топлива | Распределённый (многоточечный) впрыск | Распределённый (многоточечный) впрыск | Непосредственный (прямой) впрыск | Непосредственный (прямой) впрыск |
|  | Прочие особенности конструкции | - | - | Турбокомпрессор “Twin-Scroll”, Интеркулер | Турбокомпрессор “Twin-Scroll”, Интеркулер |
|  | Норма токсичности | Euro4 | Euro4 | Euro4 | Euro4 |
| Шины и диски |  |  |  |  |  |
|  | Размерность шин | 195/65 R 15 H 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W | 195/65 R 15 H 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W | 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W | 205/55 R 16 V 225/45 R 17 V,W 225/40 R 18 V,W |
|  | Размерность колёсных дисков | 6,5Jx15CH4-27 7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 | 6,5Jx15CH4-27 7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 | 7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 | 7Jx16CH4-32 7,5Jx17CH4-32 8Jx18CH4-34 PCD 4-108 ЦО – Ø65 |
| Подвеска |  |  |  |  |  |
|  | Передняя | Полностью независимая, Мак Ферсон, Газонаполненные амортизаторы |  |  |  |
|  | Задняя | Полунезависимая П-образная балка, Газонаполненные амортизаторы |  |  |  |
| Трансмиссия |  |  |  |  |  |
|  | Тип КПП | Механическая | Адаптивная Автоматическая Tiptronic System PORSCHE® | Механическая | Адаптивная Автоматическая Tiptronic System PORSCHE® |
|  | Модель КПП | BE4/5N | AL4 | BE4/5N | AL4 |
|  | Количество ступеней / диапазонов | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Динамика |  |  |  |  |  |
| Динамика при снаряжённой массе + водитель |  |  |  |  |  |
|  | Масса при испытаниях (кг) | 1 362 | 1 387 | 1 402 | 1 430 |
|  | Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 10.8 | 13.0 | 8.8 | 10.2 |
| Динамика при массе “PERFO” (2/3 полезной нагрузки) |  |  |  |  |  |
|  | Масса при испытаниях (кг) | 1 551 | 1 568 | 1 577 | 1 577 |
|  | Максимальная скорость на высшей передаче (км/ч) | 195 | 188 | 213 | 202 |
|  | Разгон 0 – 100 км/ч (с) | 12.2 | 14.5 | 9.7 | 11.2 |
| Расход топлива (л/100 км) |  |  |  |  |  |
|  | Масса при испытаниях (кг) | 1 360 | 1 360 | 1 470 | 1 470 |
|  | ECE (по городу) | 9.3 | 10.3 | 9.8 | 11.4 |
|  | MIXTE (смешанный тип движения) | 6.7 | 7.3 | 7.1 | 7.9 |
|  | EUDC (по трассе) | 5.2 | 5.7 | 5.6 | 6.0 |
| Топливо |  |  |  |  |  |
|  | Октановое число бензина (RON) | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Ёмкость топливного бака (л) | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Размеры автомобиля (мм) |  |  |  |  |  |
| Габаритные |  |  |  |  |  |
|  | Длина | 4 276 | 4 276 | 4 276 | 4 276 |
|  | Ширина | 1 815 | 1 815 | 1 815 | 1 815 |
|  | Высота | 1 498 | 1 498 | 1 498 | 1 498 |
|  | База | 2 608 | 2 608 | 2 608 | 2 608 |
|  | Клиренс | 160-170 | 160-170 | 160-170 | 160-170 |
| Диаметр разворота |  |  |  |  |  |
|  | Между стен (м) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Размеры (мм) и объём багажника (Л) “water” |  |  |  |  |  |
|  | Объём стандартный “до полки” (Л) | 430 | 430 | 430 | 430 |
|  | Объём при снятой задней полке “до потолка” (Л) | 508 | 508 | 508 | 508 |
|  | Объём при разложенных задних сиденьях “до полки” (Л) | 851 | 851 | 851 | 851 |
|  | Объём при разложенных задних сиденьях и снятой задней полке “до потолка” (Л) | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 |
|  | Длина багажного отделения стандартная | 841 | 841 | 841 | 841 |
|  | Длина багажного отделения при разложенных задних сиденьях | 1 679 | 1 679 | 1 679 | 1 679 |
|  | Высота багажного отделения “до полки” | 536 | 536 | 536 | 536 |
|  | Высота багажного отделения “до потолка” | 842 | 842 | 842 | 842 |
|  | Ширина багажного отделения между арками | 1 036 | 1 036 | 1 036 | 1 036 |
|  | Ширина багажного отделения максимальная | 1 380 | 1 380 | 1 380 | 1 380 |
| Масса автомобиля (кг) |  |  |  |  |  |
|  | 5-дверный хэтчбек |  |  |  |  |
|  | Снаряжённая | 1 287 | 1 312 | 1 327 | 1 355 |
|  | Снаряжённая + водитель | 1 362 | 1387 | 1 402 | 1 430 |
|  | Полная | 1 650 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |