	  
	  


	Снятие и установка подшипникового узла


[image: image1.png]VW 63772

2414

V.AG 1332

V.AG 1410

(E; )

WAZO044





	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	Съёмник для крышки ступицы -VW 637/2-


	  
	Оправка -3241/4-


	  
	Динамометрический ключ -V.A.G 1332-


	  
	Динамометрический ключ -V.A.G 1410-


	Выполнить следующие работы:



	Снятие

–  

Поднять автомобиль.

–  

Отвернуть колёсные болты и снять колесо.


	  
	  

	–  

Отвести колодки назад. Для этого через отверстие в тормозном барабане вставить отвёртку и с её помощью отжать вверх клин.

–  

Отвернуть винт крепления тормозного барабана и снять тормозной барабан.


	  
	[image: image2.png]





	–  

	Лёгкими ударами по клиновому выступу съёмника -VW 637/2- стронуть с посадочного места защитный колпачок.



	
	  
	[image: image3.png]nnnnnnnn







	–  

	Снять защитный колпачок.



	–  

Отвернуть двенадцатигранную гайку.

–  

Снять ступицу/подшипниковый узел с цапфы.

Установка

–  

Аккуратно установить ступицу/подшипниковый узел, надвинув его на цапфу.

Не допускать возникновения перекосов при установке узла!

–  

Завернуть и затянуть новую двенадцатигранную гайку.


	  
	[image: image4.png]VW637/2

2420307







	–  

	Запрессовать новый защитный колпачок.



	Защитные колпачки всегда заменяются после снятия.

Повреждённый колпачок не может предотвратить попадание влаги. Поэтому при установке необходимо всегда использовать надлежащий инструмент, см. рис.

–  

Установить колесо и затянуть болты его крепления → Глава.


	  
	[image: image5.png]3241/4

nnnnnnnn







	Моменты затяжки


	Узел
	Момент затяжки

	Двенадцатигранная гайка крепления ступицы/ступичного узла к цапфе 

  

Использовать только новые гайки


	70 Нм и довернуть на 30°


