	Снятие и установка модуля подушки безопасности с пиропатроном



	Снятие, все автомобили кроме „Polo GTI“ и „Polo Blue GT“

[image: image1.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

  

Соблюдать общие правила техники безопасности при работах с пиротехническими компонентами: подушками безопасности, преднатяжителями ремней безопасности и устройствами отключения АКБ → Глава.

  

Соблюдать специальные указания по подушкам безопасности водителя и переднего пассажира → Глава.

–  

Включить зажигание.

–  

Снять отрицательную клемму с АКБ →Электрооборудование; Ремонтная группа27.

–  

Опустить рулевую колонку в крайнее нижнее положение.

–  

Движением на себя выдвинуть рулевое колесо в положение максимального вылета.

  

Положение рулевого колеса: „Прямо“

–  

Повернуть рулевое колесо прим. на 100° вправо.


	  
	  


	–  

	Необходимо убедиться, что круглое заглушенное углубление -3- в основании рулевого колеса -2- находится в крайнем верхнем положении, над облицовкой рулевой колонки -1-.



	[image: image2.png]


  Указание

Под заглушенным углублением в основании рулевого колеса подразумевается один из 2 концентраторов напряжений для снятия фронтальной подушки безопасности водителя.

Для следующих действий потребуется обычная выколотка, диаметром 5 или 6 мм.

–  

Заклеить наконечник рукоятки выколотки обычной клейкой лентой, чтобы исключить появление царапин на комбинации приборов и облицовке блока подрулевых переключателей.

–  

Расположить выколотку параллельно оси рулевой колонки и проткнуть концентратор напряжений в основании рулевого колеса.

–  

Ввести выколотку до упора в основание рулевого колеса и потянуть назад прим. на 1 - 2 мм.


	  
	[image: image3.png]





	  
	Конец выколотки -2- прилегает к пружине -3- внутри обмотки.


	[image: image4.jpg]


  Осторожно!

Запрещено вдавливать выколотку вниз, опасность повреждения!




	–  
	Потянуть выколотку -2- вверх „с лёгким взмахом“.


	–  
	Из-за этого обмотка пружины -3- сдвигается к середине рулевого колеса -стрелка A-. 


	–  
	Одновременно правый конец пружины поворачивается наружу -стрелка B-.


	Тем самым фронтальная подушка безопасности водителя -1- отсоединяется от крепления на левой стороне рулевого колеса.


[image: image5.png]




	–  

	Повернуть рулевое колесо назад в положение „Прямо“.



	–  

Повернуть рулевое колесо прим. на 100° влево.


	  
	  


	–  

	Необходимо убедиться, что круглое заглушенное углубление -3- в основании рулевого колеса -2- находится в крайнем верхнем положении, над облицовкой рулевой колонки -1-.



	–  

С помощью выколотки, в соответствии с описанием, проткнуть концентратор и ввести её в основание рулевого колеса до упора.

–  

Потянуть выколотку назад прим. на 1 - 2 мм.


	  
	[image: image6.png]





	  
	Конец выколотки -2- прилегает к пружине -3- внутри обмотки.


	[image: image7.jpg]


  Осторожно!

Запрещено вдавливать выколотку вниз, опасность повреждения!




	–  
	Слегка надавить одной рукой на символ звукового сигнала на уже разблокированной стороне рулевого колеса.


	Это действие необходимо, чтобы предотвратить застревание подушки безопасности в рулевом колесе.


	–  
	Потянуть выколотку -2- вверх „с лёгким взмахом“.


	–  
	Из-за этого обмотка пружины -3- сдвигается к середине рулевого колеса -стрелка A-. 


	–  
	Одновременно наружные концы пружины поворачиваются наружу -стрелки B-.


	Фронтальная подушка безопасности водителя -1- отсоединена от креплений в рулевом колесе.


[image: image8.png]




	–  

	Повернуть рулевое колесо назад в положение „Прямо“.



	–  

Извлечь модуль подушки безопасности из рулевого колеса.


	  
	  


	[image: image9.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Разряды статического электричества могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы необходимо снять свой электростатический заряд. Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.




	–  
	Разблокировать фиксатор разъёма -3--в направлении стрелки- и отсоединить разъём подушки безопасности -2-.


	–  
	На автомобилях с многофункциональным рулевым колесом отсоединить разъём -1--в направлении стрелки-.


[image: image10.png]




	Установка



	–  

На автомобилях с многофункциональным рулевым колесом подсоединить разъём к соединительной муфте.

–  

Подсоединить разъём подушки безопасности к соединительной муфте и вдавить фиксатор разъёма.

Разъём подушки безопасности должен при этом зафиксироваться с хорошо слышимым щелчком.

–  

Вдавить модуль подушки безопасности в рулевое колесо.

–  

Проверить, что модуль подушки безопасности зафиксировался в рулевом колесе.

–  

Включить зажигание.




