	Детали и узлы заднего фонаря, седан


[image: image1.png]



	1 - 
	Корпус заднего фонаря


	   
	снятие и установка → Глава


	2 - 
	Лампа левого заднего габаритного огня -M4- или лампа правого заднего габаритного огня -M2-


	   
	12 В, W5 Вт


	3 - 
	Лампа левого стоп-сигнала -M9- или лампа правого стоп-сигнала -M10-


	   
	12 В, P 21 Вт


	4 - 
	Колодка для ламп


	   
	снятие и установка → Глава


	5 - 
	Фиксатор


	   
	2 Нм


	6 - 
	Лампа заднего противотуманного фонаря или лампа левого фонаря заднего хода -M16- / лампа правого фонаря заднего хода -M17-


	   
	12 В, P 21 Вт


	7 - 
	Лампа заднего левого указателя поворота -M6- или лампа заднего правого указателя поворота -M8-


	   
	12 В, PY 21 Вт


