	Снятие и установка задней полки



	Снятие

Выполнить следующие работы:

–  

Снять облицовку стойки С → Глава.


	  
	  


	–  
	Извлечь пистоны -3- полки -1-.


	–  
	Извлечь пистоны -4- полки -1-.


	–  
	Снять 4 скобы -2- крепления полки -1- к верхней части задней стенки.


	–  
	Потянув полку -1- в -направлении стрелки A-, извлечь её из направляющих полки -стрелки-.


	–  
	Извлечь ленты крайних и среднего ремней безопасности из задней полки -1-.


	–  
	Отсоединить жгут проводов лампы дополнительного стоп-сигнала -M25-.


	–  
	Вынуть заднюю полку -1- из автомобиля.


[image: image1.png]W70 10658






	Установка



	–  

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Выполнить следующие работы:

[image: image2.png]


  Указание

  

Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.

  

После установки проверить положение и свободу перемещения ремней безопасности.


	  
	  


