	Снятие и установка амортизаторной стойки


[image: image1.png]V.AG 1331

V.AG 1332





	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	Распорка -3424-


	  
	Динамометрический ключ -V.A.G 1331-


	  
	Динамометрический ключ -V.A.G 1332-


	  
	Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-


	  
	Торцевой ключ 36 мм -T10125-


	

	
	  
	  


	  

	Набор для снятия и ремонта амортизаторов -T10001-



	
	  
	[image: image2.png]WO 0487







	  

	Крепление -T10149-



	Выполнить следующие работы:

Снятие

–  

Приподнять автомобиль, чтобы передние колёса оторвались от пола.

–  

Открутить двенадцатигранную гайку приводного вала торцевым ключом 36 мм -T10125-.

–  

Снять колесо.


	  
	[image: image3.png]





	–  

	Открутить гайку -стрелка - и отсоединить стойку стабилизатора -1- от амортизаторной стойки.



	–  

Отцепить провод датчика частоты вращения от амортизаторной стойки.


	  
	[image: image4.png]





	–  

	Снять зажим -стрелка- и снять тормозной шланг с амортизаторной стойки.



	–  

Отсоединить разъём от датчика частоты вращения.


	  
	[image: image5.png]





	–  

	Отвернуть гайки -стрелки-.



	–  

Отсоединить шаровую опору от треугольного рычага.

–  

Извлечь внешний шарнир приводного вала из ступицы колеса.

–  

Проволокой подвязать приводной вал к кузову.

Если приводной вал не вынимается из ступицы, то его можно выдавить приспособлением -3283-.

[image: image6.jpg]


  Осторожно!

Приводной вал не должен свешиваться вниз, поскольку это приведёт к повреждению внутреннего шарнира.

–  

Снова привинтить шаровую опору к треугольному рычагу.


	  
	[image: image7.png]





	–  

	Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- вместе с опорным креплением -T10149- привинтить к ступице колёсным болтом.



	[image: image8.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

  

Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- находится под автомобилем. В противном случае автомобиль может соскользнуть с подъёмника.

  

Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо.


	  
	[image: image9.png]





	–  

	Отвернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизаторную стойку -стрелка-.



	
	  
	[image: image10.png]o







	–  

	В разрез поворотного кулака вставить распорку -3424-.



	–  

Повернуть её ключом с храповым механизмом на 90° и извлечь ключ из распорки -3424-.

–  

Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизаторной стойки.

В противном случае возможен перекос амортизаторной стойки в отверстии поворотного кулака.

–  

Вывести стойку амортизатора из отверстия поворотного кулака, потянув его вниз. Поворотный кулак необходимо опускать с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- до полного выхода стойки амортизатора из отверстия поворотного кулака.

–  

Привязать поворотный кулак к подрамнику вязальной проволокой.

–  

Снять крепление -T10149- со ступицы и убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- из-под автомобиля.

[image: image11.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо.


	  
	[image: image12.png]/ 3424
N\







	–  

	Открутить верхнее крепление амортизатора и снять амортизаторную стойку вниз.



	1 - 

Ключ с храповиком, обычный

2 - 

-T10001/8-

3 - 

-T10001/11-

4 - 

-T10001/5-

Установка


	  
	[image: image13.png]





	–  

	Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- вместе с опорным креплением -T10149- привинтить к ступице колёсным болтом.



	–  

Установить амортизаторную стойку в поворотный кулак и зафиксировать её болтом с внутренним многогранником и новой гайкой.

Конец болта с внутренним многогранником должен быть обращён по направлению движения.

–  

Отвязать проволоку от поворотного кулака.

–  

Извлечь распорку -3424-.

–  

Аккуратно поднять поворотный кулак с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии так, чтобы амортизаторная стойка прилегала к внутренней стороне чашки.


	  
	[image: image14.png]





	–  

	Установить на чашку упор и затянуть гайку верхнего крепления указанным моментом.



	1 - 

Динамометрический ключ -V.A.G 1332-

2 - 

-T10001/8-

3 - 

-T10001/11-

4 - 

-T10001/5-

–  

Снять крепление -T10149- со ступицы и убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- из-под автомобиля.

[image: image15.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо.


	  
	[image: image16.png]





	–  

	Затянуть болт крепления амортизаторной стойки в поворотном кулаке -стрелка-.



	
	  
	[image: image17.png]o







	–  

	Отвернуть гайки -стрелки-.



	–  

Отсоединить шаровую опору от треугольного рычага.

–  

Вставить приводной вал в ступицу колеса.


	  
	[image: image18.png]





	Необходимо следить за тем, чтобы защитная шайба -1- полностью зафиксировалась на наружном ШРУСе.



	[image: image19.png]


  Указание

Защитная шайба -1- должна установиться заподлицо с упорной поверхностью наружного ШРУСа -стрелка-.


	  
	[image: image20.png]





	–  

	Прикрутить шаровую опору к рычагу подвески новыми гайками -стрелки-.



	Использовать только новые гайки!

Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.

Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

–  

Установить колесо и затянуть болты его крепления → Глава.

–  

Затянуть двенадцатигранную гайку приводного вала торцевым ключом 36 мм -T10125-.


	  
	[image: image21.png]





	Моменты затяжки


	Узел
	Момент затяжки

	Амортизаторная стойка к кузову 

  

Использовать только новые гайки


	60 Нм

	Амортизаторная стойка к поворотному кулаку 

  

Использовать только новые болты и гайки


	60 Нм и довернуть на 90°

	Шаровая опора к треугольному рычагу 

  

Использовать только новые болты


	100 Нм

	Стойка стабилизатора к амортизационной стойке

  

Использовать только новые гайки


	40 Нм

	Двенадцатигранная гайка приводного вала 

  

Использовать только новые гайки


	50 Нм и довернуть на 45°


	
	  
	  


