	Детали и узлы амортизаторной стойки


[image: image1.png]- N o« v ©





	1 - 
	Накладка педали


	   
	применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“


	2 - 
	Гайка


	   
	60 Нм


	   
	самостопорящ.


	   
	заменять после каждого снятия


	3 - 
	Упор


	4 - 
	Чашка амортизаторной стойки


	5 - 
	Гайка


	   
	60 Нм


	   
	самостопорящ.


	   
	заменять после каждого снятия


	6 - 
	Опора амортизаторной стойки


	   
	устанавливать в надлежащее положение → Илл.


	7 - 
	Упорный шарикоподшипник


	8 - 
	Тарелка пружины


	9 - 
	Витая пружина


	   
	снятие и установка → Глава


	   
	необходимо обращать внимание на цветовую маркировку


	   
	применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“


	выбор пружины необходимо производить в соответствии с кодами комплектации (PR.-Nr.)


	Эти коды перечислены на стикере с данными автомобиля.


	   
	На поверхности пружины не должно быть повреждений.


	10 - 
	Защитный чехол


	11 - 
	Упор


	12 - 
	Амортизатор


	   
	заменяется отдельно


	   
	применяемость → Электронный каталог запчастей „ETKA“


	
	  
	  


	Монтажное положение опоры амортизаторной стойки



	Буртик опоры амортизаторной стойки -стрелка- должен быть обращён к тарелке пружины.


	  
	[image: image2.png]





