	Детали и узлы


[image: image1.png]



	1 - 
	Кожух водоотводящего короба


	2 - 
	Уплотнитель


	3 - 
	Деталь из вспененного материала


	   
	слева, зависит от варианта двигателя


	4 - 
	Деталь из вспененного материала


	   
	справа, зависит от варианта двигателя


	5 - 
	Обрамляющий профиль


	   
	является частью ветрового стекла


	6 - 
	Ветровое стекло


Снятие
	Выполнить следующие работы:


	–  
	Снять поводки щёток стеклоочистителя → Электрооборудование; Ремонтная группа92.


	–  
	Снять уплотнитель -2- по всей длине кожуха -1- водоотводящего короба.


	[image: image2.jpg]


  Осторожно!

Риск повредить стекло.

Запрещается поддевать кожух водоотводящего короба с помощью инструментов (отвёртки, клина). Иначе стекло может получить микроповреждения и впоследствии потрескаться.



	–  
	Рукой приподнять кожух водоотводящего короба -1- у края ветрового стекла.


	–  
	Извлечь щиток -1- водоотводящего короба начиная от края ветрового стекла -6- вверх из обрамляющего профиля -5-.


	–  
	Снять кожух водоотводящего короба -1- с автомобиля.


Установка

	[image: image3.jpg]


  Осторожно!

Риск повредить ветровое стекло -6-.

Попытка забить щиток водоотводящего короба -1- в обрамляющий профиль -5- ветрового стекла -6- может привести к растрескиванию ветрового стекла.




	  
	В обрамляющий профиль новых ветровых стёкол вставлен вкладыш. Перед установкой кожуха водоотводящего короба этот вкладыш следует удалить.


	  
	Вставлять кожух водоотводящего короба в обрамляющий профиль следует пальцами и только с лёгким усилием. Наносить удары и использовать инструмент категорически запрещается.


	Выполнить следующие работы:


	–  
	Смочить обрамляющий профиль -5- мыльным раствором, чтобы облегчить установку кожуха водоотводящего короба -1-.


	–  
	Поместить кожух водоотводящего короба-1- на обрамляющий профиль -5- и начиная с середины вдавить её с лёгким усилием в обрамляющий профиль -5-.


	–  
	Установить уплотнительную прокладку -2- на кожухе водоотводящего короба -1-.


	–  
	Установить поводки щёток стеклоочистителя 


