	Подсоединение клемм к АКБ



	[image: image1.jpg]


  Осторожно!

Соблюдать указания по креплению клемм АКБ → Глава.

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Динамометрический ключ -V.A.G 1331-



	[image: image2.png]


  Указание

  

После подключения АКБ и включения зажигания загорается контрольная лампа ESP и ASR -K155-. Контрольная лампа гаснет автоматически при достижении скорости 15 - 20 км/ч и прямолинейном движении. Тем самым вновь активируется датчик угла поворота рулевого колеса -G85-.

  

Надлежащее положение в зависимости от типа двигателя и момент затяжки указаны в соответствующем разделе "Детали и узлы" → Глава.


	  
	[image: image3.png]V.A.G 1331

Woo-04z7







	–  

	Надеть клемму кабеля массы -2- на минусовой вывод АКБ в правильном положении.


	–  

Затянуть гайку -1- указанным моментом.
–  

Выполнить работы, указанные в таблице.
Работы после подключения клемм АКБ


	  
	[image: image4.png]





	Рабочая операция
	Выполнена

	Включить и выключить зажигание с помощью ключа.
	 

	Опросить память неисправностей: → Ведомый поиск неисправностей с помощью VAS 5 051B.
	 

	Часы: проверить настройку, при необходимости настроить.
	 

	Электрические стеклоподъёмники: полностью опустить все стёкла, затем снова поднять. Затем потянуть переключатель в направлении закрытия и удерживать 2 секунды (активация автоматического режима опускания).
	 

	Проверка работоспособности: все электрические потребители.
	 


	При необходимости таблица может быть распечатана.



	
	  
	  


