	Снятие и установка рулевого колеса



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Динамометрический ключ -V.A.G 1332-



	[image: image1.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Перед началом работ с электрооборудованием и снятием рулевого колеса необходимо выполнить следующие условия:

  

Необходимо снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи → Ремонтная группа27.

  

Колёса должны быть установлены в положении Прямо.

Несоблюдение этих условий может привести к отказу системы подушек безопасности в ходе дальнейшей эксплуатации!

Выполнить следующие работы:

Снятие

–  

Снять подушку безопасности (только для а/м с подушкой безопасности) → Ремонтная группа69.

–  

Снять кнопку звукового сигнала (только для а/м без подушки безопасности) → Электрооборудование; Ремонтная группа96.


	  
	[image: image2.png]V.A.G 1332

(S E—— 2

Woo-oazs







[image: image3.png]



[image: image4.png]


  Указание

	Перед снятием рулевого колеса проверить, совпадает ли метка -стрелка- с накерненной на рулевой колонке точкой -стрелка-.


	–  
	Выкрутить болт -3-.


	–  
	Снять рулевое колесо -2- с рулевой колонки.


	Установка



	
	  
	  


	–  
	Установить рулевое колесо -2- на рулевую колонку.


	–  
	Метки центрального положения рулевого колеса и рулевой колонки -стрелки- должны совпадать.


[image: image5.png]



	–  
	Разъём датчика угла поворота -G85--1- пропустить в предусмотренное для него отверстие в основании рулевого колеса.


	–  
	Затянуть болт -3-.


	–  
	Установить подушку безопасности водителя (только для а/м с подушкой безопасности) → Ремонтная группа69.


	–  
	Установить кнопку звукового сигнала (только для а/м без подушки безопасности) → Электрооборудование; Ремонтная группа96.


	
	  
	  


	Момент затяжки


	Узел
	Момент затяжки

	Рулевое колесо к рулевой колонке 

  

Обязательно заменить болт


	30 Нм и довернуть на 90°


	
	  
	  


