	Снятие и установка заднего подстаканника (автомобили с подлокотником)



	Снятие


	  
	  


	Выполнить следующие работы:


	–  
	Открыть подстаканник и вывернуть винт -1- (1,5 Нм).


	–  
	Извлечь нижнюю часть подстаканника -2- из центральной консоли.


	–  
	Извлечь верхнюю часть подстаканника из центральной консоли.


[image: image1.png]e
Oy [Erme






	Установка



	–  

Установка осуществляется в обратной последовательности.


	  
	  


