	
	  
	  


	Снятие


[image: image1.png]


  Указание

	Показанные на рисунке заглушки и колпачки -4 и 6- могут иметь другую форму.


[image: image2.png]



	Выполнить следующие работы:


	  
	Крышка личинки снята → Глава


	–  
	Снять крышки -4 и 6-.


	–  
	Вывернуть винт -5-.


	–  
	Вывернуть винт -7- до упора так, чтобы он освободил личинку замка.


	–  
	Оттянуть ручку -2- от двери -8-.


	–  
	Извлечь корпус личинки замка -1- под прямым углом -стрелка b- к двери из корпуса ручки -3-.


	
	  
	  


