	
	  
	  


	Установка переднего крыла


[image: image1.png]


  Указание

	  
	Крыло -1- устанавливать без натяга и перекоса.


	  
	Максимально тщательно удалить остатки клея (при наличии).


[image: image2.png]



	Выполнить следующие работы:


	Установка крыла -1- осуществляется в обратной последовательности.


	–  
	Проложить между стойкой A и крылом один слой бутилового уплотнительного шнура -D 450 273 A2--3-. Так крыло подгоняется к стойке A.


	–  
	Обязательно установить между крылом и порогом цинковую проставку -AKL 381 035 50--4-.


	–  
	Момент затяжки винтов -2-: 6 Н·м.


	–  
	Следить за параллельностью и размерами зазоров → Ремонтная группа00


	Подгонка выполняется при отсоединённой опоре крыла -3-.


	
	  
	  


