	Снятие и установка спинки заднего складываемого многоместного сиденья



	Снятие

[image: image1.png]


  Указание

При снятии/установке следить за тем, чтобы не повредить обивку спинки.


	  
	  


	Выполнить следующие работы:


	–  
	Снять многоместное сиденье → Глава.


	–  
	Снять задний средний замок с ремнём безопасности → Илл.


	–  
	Снять сдвоенный замок ремней безопасности → Глава.


	–  
	Откинуть спинку -1- заднего сиденья вперёд.


	–  
	Снять заглушку -4- со средней опоры спинки -5-.


	–  
	Вывернуть 2 винта -3- (10 Нм).


	–  
	Повернуть кронштейн -2- вниз.


	–  
	С обеих сторон разблокировать крюки -7-, для чего с помощью отвёртки отвести их против направления движения -стрелка-.


	–  
	С обеих сторон извлечь спинку -1- из крайних креплений -6-.


[image: image2.png]




	Установка



	
	  
	  


	Выполнить следующие работы:


	–  
	Установить и, надавив вниз, посадить спинку -1- в обе крайние опоры -6-.


	–  
	Заблокировать крюки фиксатора -7-, сдвинув их с помощью отвёртки в направлении движения.


	–  
	Повернуть кронштейн -2- вверх.


	–  
	Завернуть 2 винта -3- (10 Нм).


	–  
	Установить заглушку -4- на среднюю опору спинки -5-.


[image: image3.png]



	[image: image4.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

После сборки проверить работоспособность!




	–  
	Зафиксировать спинку -1- в замке.


	–  
	Проверить надёжность фиксации, потянув спинки за верхний край.


	–  
	Разблокировать и откинуть спинку -1- заднего сиденья вперёд.


	–  
	Снова зафиксировать спинку -1- в замке.


	Дальнейшая установка производится в обратной последовательности.


	
	  
	  


