	
	Месторасположение
	№  802 / 1

	

	
	
	Выпуск 07.2010


	
	  
	  


	Реле и предохранители


	Перечень блоков предохранителей и реле


[image: image1.png]No7 11942





	1 - 
	Блок предохранителей B -SB-


	q   
	место установки: под рулевым колесом


	q   
	расположение предохранителей → Глава


	2 - 
	Блок реле и предохранителей 1 -SR1-


	q   
	место установки: под рулевым колесом


	q   
	расположение реле → Глава


	3 - 
	Блок предохранителей A -SA-


	q   
	место установки → Глава


	q   
	расположение предохранителей → Глава


	3 - 
	Блок предохранителей C -SC-


	q   
	место установки → Глава


	q   
	расположение предохранителей → Глава


	
	  
	  


	Расположение предохранителей в блоке предохранителей возле АКБ



	1 - 

Блок предохранителей A -SA-

2 - 

Блок предохранителей C -SC-


	  
	[image: image2.png]‘ No7-11402







	Расположение предохранителей



	Цветовая маркировка предохранителей

30 A - 

зелёный

25 A - 

белый

20 A - 

жёлтый

15 A - 

синий

10 A - 

красный

7,5 A - 

коричневый

5 A - 

бежевый

3 A - 

сиреневый


	  
	[image: image3.png]SA1TNSA2SA3SA4USAS5, SA6 SA7







	№
	 
	Обозначение на схемах электрооборудования
	Номинальная величина
	 
	Функция/узел
	Клемма

	-SA1-
	-
	Предохранитель 1 в блоке предохранителей A
	150А
175А → Примечание
	-
	Генератор -C-
	30

	-SA2-
	-
	Предохранитель 2 в блоке предохранителей A
	 
	-
	не используется
	 

	-SA3-
	-
	Предохранитель 3 в блоке предохранителей A
	110 A
	-
	Выключатель стартера/зажигания -D-
Переключатель освещения -E1-
Блок подрулевых переключателей -E595-
Реле разгрузки контакта X -J59-
Реле электропитания блока управления Simos -J363-
Реле топливного насоса -J17-
Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643-
Реле ближнего света -J331-
Предохранитель 4 в блоке предохранителей В -SB4-
Предохранитель 20 в блоке предохранителей В -SB20-
Предохранитель 56 в блоке предохранителей В -SB56-
Реле передних габаритных огней -J3-
Реле электропитания клеммы 30 -J317-
	30

	-SA4-
	-
	Предохранитель 4 в блоке предохранителей A
	50 A
	-
	Блок управления усилителя рулевого управления -J500-
	30

	-SA5-
	-
	Предохранитель 5 в блоке предохранителей A
	40 A
	-
	Блок управления ABS -J104-
	30

	-SA6-
	-
	Предохранитель 6 в блоке предохранителей A
	40 A
	-
	Блок управления вентилятора радиатора -J293-
	30

	-SA7-
	-
	Предохранитель 7 в блоке предохранителей A
	-
	-
	не используется
	-

	-SC1-
	-
	Предохранитель 1 в блоке предохранителей C
	25 A
	-
	Блок управления ABS -J104-
	30

	-SC2-
	-
	Предохранитель 2 в блоке предохранителей C
	30 A
	-
	Блок управления вентилятора радиатора -J293-
Вентилятор радиатора -V7-
	30

	-SC3-
	-
	Предохранитель 3 в блоке предохранителей C
	5 A
	-
	Блок управления вентилятора радиатора -J293-
	30

	-SC4-
	-
	Предохранитель 4 в блоке предохранителей C
	10 A
	-
	Блок управления ABS -J104-
	30

	-SC5-
	-
	Предохранитель 5 в блоке предохранителей C
	5 A
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/59)
	30

	-SC6-
	-
	Предохранитель 6 в блоке предохранителей C
	-
	-
	не используется
	-


	1)  

	в зависимости от комплектации



	
	  
	  


	Расположение предохранителей в блоке предохранителей B



	Цветовая маркировка предохранителей

30 A - 

зелёный

25 A - 

белый

20 A - 

жёлтый

15 A - 

синий

10 A - 

красный

7,5 A - 

коричневый

5 A - 

бежевый

3 A - 

сиреневый


	  
	[image: image4.png]028068363

ZENZZZCUCEETTTTELAR
COOEEZED

CCEZIZEZ GoECoOfOdEEEE0EDED

No7 11408







	№
	 
	Обозначение на схемах электрооборудования
	Номинальная величина
	 
	Функция/узел
	Клемма

	1
	-
	Предохранитель 1 в блоке предохранителей В -SB1-
	 
	-
	резерв
	 

	2
	-
	Предохранитель 2 в блоке предохранителей В -SB2-
	10 A
	-
	Блок подрулевых переключателей -E595-
Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12-
Насос омывателей ветрового и заднего стёкол -V59-
	15

	3
	-
	Предохранитель 3 в блоке предохранителей В -SB3-
	5 A
	-
	Реле топливного насоса -J17-
Блок управления двигателя -J623-
	15

	4
	-
	Предохранитель 4 в блоке предохранителей В -SB4-
	2 A
	-
	Блок подрулевых переключателей -E595-
	30

	5
	-
	Предохранитель 5 в блоке предохранителей В -SB5-
	 
	-
	резерв
	 

	6
	-
	Предохранитель 6 в блоке предохранителей В -SB6-
	5 A
	-
	Блок управления комбинации приборов -J285-
	15

	7
	-
	Предохранитель 7 в блоке предохранителей В -SB7-
	5 A
	-
	Регулятор корректора фар -E102-
Фонарь подсветки номерного знака, левый -X4-
Фонарь подсветки номерного знака, правый -X5-
	58

	8
	-
	Предохранитель 8 в блоке предохранителей В -SB8-
	10 A
	-
	Форсунка цилиндра 1 -N30-
Форсунка цилиндра 2 -N31-
Форсунка цилиндра 3 -N32-
Форсунка цилиндра 4 -N33-
	87

	9
	-
	Предохранитель 9 в блоке предохранителей В -SB9-
	5 A
	-
	Блок управления ABS -J104-
	15

	10
	-
	Предохранитель 10 в блоке предохранителей В -SB10-
	5 A
	-
	Датчик скорости движения -G68-
Переключатель Tiptronic -F189-
Блок управления бортовой сети -J519- (T 73 a/ 44 )

t  

Выключатель стартера/зажигания -D-


	15

	11
	-
	Предохранитель 11 в блоке предохранителей В -SB11-
	5 A
	-
	Регулятор корректора фар -E102-
Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48-
Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
	15

	12
	-
	Предохранитель 12 в блоке предохранителей В -SB12-
	5 A
	-
	Регулятор положения наружных зеркал -E43-
	15

	13
	-
	Предохранитель 13 в блоке предохранителей В -SB13-
	15 A
	-
	Блок управления автоматической коробки передач -J217-
Многофункциональный переключатель -F125-
	15

	14
	-
	Предохранитель 14 в блоке предохранителей В -SB14-
	5 A
	-
	Блок управления подушек безопасности -J234-
	15

	15
	-
	Предохранитель 15 в блоке предохранителей В -SB15-
	5 A
	-
	Нагревательный резистор левого жиклера омывателя -Z20-
Нагревательный резистор правого жиклера омывателя -Z21-
	15

	16
	-
	Предохранитель 16 в блоке предохранителей В -SB16-
	5 A
	-
	Блок управления парковочного ассистента -J446-
	15

	17
	-
	Предохранитель 17 в блоке предохранителей В -SB17-
	15 A
	-
	Нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19-
Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29-
Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-
	87

	18
	-
	Предохранитель 18 в блоке предохранителей В -SB18-
	5 A
	-
	Блок управления комбинации приборов -J285-
Лампа левого противотуманного фонаря -L46-
	55a

	19
	-
	Предохранитель 19 в блоке предохранителей В -SB19-
	5 A
	-
	Реле передних габаритных огней -J3-
Головное устройство -R-
Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/42)

t  

Выключатель стартера/зажигания -D-


	75

	20
	-
	Предохранитель 20 в блоке предохранителей В -SB20-
	5 A
	-
	Блок управления комбинации приборов -J285-
Блок подрулевых переключателей -E595-
	30

	21
	-
	Предохранитель 21 в блоке предохранителей В -SB21-
	10 A
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/66)

t  

Фонарь для чтения со стороны водителя -W19-

t  

Фонарь для чтения со стороны переднего пассажира -W13-

t  

Плафон освещения салона с задержкой выключения -W15-

t  

Плафон освещения багажного отсека, правый -W35-


	30

	22
	-
	Предохранитель 22 в блоке предохранителей В -SB22-
	5 A
	-
	Диагностический разъём -U31-
Блок управления климатической установки -J301-
Блок управления Climatronic -J255-
Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания -N376-
	30

	23
	-
	Предохранитель 23 в блоке предохранителей В -SB23-
	7.5 А
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/39)
Блок управления двигателя -J623-
Блок управления АКП -J217-Переключатель Tiptronic -F189-
	30

	24
	-
	Предохранитель 24 в блоке предохранителей В -SB24-
	5 A
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/64)

t  

Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя -Z4-

t  

Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира -Z5-


	30

	25
	-
	Предохранитель 25 в блоке предохранителей В -SB25-
	5 A
	-
	Датчик высокого давления -G65-
Реле климатической установки -J32-
Блок управления вентилятора радиатора -J293-
Блок управления климатической установки -J301-
Диагностический разъём -U31-Блок управления отопителя -J162-
	15

	26
	-
	Предохранитель 26 в блоке предохранителей В -SB26-
	7.5 А
	-
	Блок управления усилителя рулевого управления -J500-
	15

	27
	-
	Предохранитель 27 в блоке предохранителей В -SB27-
	5 A
	-
	Выключатель фонарей заднего хода -F4-
	15

	28
	-
	Предохранитель 28 в блоке предохранителей В -SB28-
	10 A
	-
	Лямбда-зонд -G39-
Лямбда-зонд после катализатора -G130-
Нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19-
Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после катализатора -Z29-
	87

	29
	-
	Предохранитель 29 в блоке предохранителей В -SB29-
	 
	-
	резерв
	 

	30
	-
	Предохранитель 30 в блоке предохранителей В -SB30-
	10 A
	-
	Электромагнитный клапан 1 абсорбера -N80-
	87

	31
	-
	Предохранитель 31 в блоке предохранителей В -SB31-
	10 A
	-
	Форсунка цилиндра 1 -N30-
Форсунка цилиндра 2 -N31-
Форсунка цилиндра 3 -N32-
	87

	32
	-
	Предохранитель 32 в блоке предохранителей В -SB32-
	10 A
	-
	Датчик уровня топлива -G-
Подкачивающий топливный насос -G6-
	87

	33
	-
	Предохранитель 33 в блоке предохранителей В -SB33-
	5 A
	-
	Датчик положения педали сцепления -G476-
Выключатель стоп-сигнала -F-
	87

	34
	-
	Предохранитель 34 в блоке предохранителей В -SB34-
	7.5 А
	-
	Лампа правой фары дальнего света -M32-
	56a

	35
	-
	Предохранитель 35 в блоке предохранителей В -SB35-
	10 A
	-
	Блок управления двигателя -J623-
	87

	36
	-
	Предохранитель 36 в блоке предохранителей В -SB36-
	10 A
	-
	Подкачивающий топливный насос -G6-
	87

	37
	-
	Предохранитель 37 в блоке предохранителей В -SB37-
	25 A
	-
	Регулятор подогрева сиденья водителя -E94-
Регулятор подогрева сиденья переднего пассажира -E95-
Блок управления подогрева передних сидений -J774-
	75

	38
	-
	Предохранитель 38 в блоке предохранителей В -SB38-
	7,5 A
	-
	Лампа левой фары дальнего света -M30-
Блок управления комбинации приборов -J285-
	56a

	39
	-
	Предохранитель 39 в блоке предохранителей В -SB39-
	10 A
	-
	Лампа правой фары ближнего света -M31-
	56b

	40
	-
	Предохранитель 40 в блоке предохранителей В -SB40-
	30 A
	-
	Переключатель приточного вентилятора -E9-
Блок управления приточного вентилятора -J126-
	75

	41
	-
	Предохранитель 41 в блоке предохранителей В -SB41-
	 
	-
	резерв
	 

	42
	-
	Предохранитель 42 в блоке предохранителей В -SB42-
	15 A
	-
	Прикуриватель -U1-
	75

	43
	-
	Предохранитель 43 в блоке предохранителей В -SB43-
	15 A
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/13)

t  

Лампа переднего левого указателя поворота -M5-

t  

Лампа переднего правого указателя поворота -M7-

t  

Лампа заднего левого указателя поворота -M6-

t  

Лампа заднего правого указателя поворота -M8-

t  

Лампа левого стоп-сигнала -M9-

t  

Лампа правого стоп-сигнала -M10-

t  

Лампа верхнего стоп-сигнала -M25-


	30

	44
	-
	Предохранитель 44 в блоке предохранителей В -SB44-
	15 A
	-
	Ультразвуковой датчик охранной сигнализации -G209-
Сирена сигнализации -H12-
	30

	45
	-
	Предохранитель 45 в блоке предохранителей В -SB45-
	15 A
	-
	Блок управления с дисплеем радионавигационной системы -J503-
Головное устройство -R-
Блок управления мультимедийной системы -J650-
	30

	46
	-
	Предохранитель 46 в блоке предохранителей В -SB46-
	20 A
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/73)

t  

Звуковой сигнал высокого тона -H2-


	30

	47
	-
	Предохранитель 47 в блоке предохранителей В -SB47-
	20 A
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/68)

t  

Электродвигатель стеклоочистителя -V-


	30

	48
	-
	Предохранитель 48 в блоке предохранителей В -SB48-
	25 A
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/16)

t  

Привод центрального замка двери водителя -F220-

t  

Привод центрального замка двери переднего пассажира -F221-

t  

Привод центрального замка задней левой двери -F222-

t  

Привод центрального замка задней правой двери -F223-

t  

Привод замка двери/крышки багажного отсека -F256-

t  

Электродвигатель запирания лючка горловины топливного бака -V155-


	30

	49
	-
	Предохранитель 49 в блоке предохранителей В -SB49-
	5 A
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/11)

t  

Лампа правого фонаря заднего хода -M17- → Примечание

	30

	50
	-
	Предохранитель 50 в блоке предохранителей В -SB50-
	25 A
	-
	Блок управления двери водителя -J386-
	30

	51
	-
	Предохранитель 51 в блоке предохранителей В -SB51-
	25 A
	-
	Блок управления двери переднего пассажира -J387-
	30

	52
	-
	Предохранитель 52 в блоке предохранителей В -SB52-
	30 A
	-
	Блок управления левой задней двери -J388-
Блок управления правой задней двери -J389-
	30

	53
	-
	Предохранитель 53 в блоке предохранителей В -SB53-
	30 A
	-
	Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/67)

t  

Нагревательный элемент заднего стекла -Z1-


	30

	54
	-
	Предохранитель 54 в блоке предохранителей В -SB54-
	15 A
	-
	Лампа левой противотуманной фары -L22-
Лампа правой противотуманной фары -L23-
	55

	55
	-
	Предохранитель 55 в блоке предохранителей В -SB55-
	15 A
	-
	Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-
	87

	56
	-
	Предохранитель 56 в блоке предохранителей В -SB56-
	40 A
	-
	Реле обогрева ветрового стекла -J47-
	30

	57
	-
	Предохранитель 57 в блоке предохранителей В -SB57-
	5 A
	-
	Лампа переднего левого габаритного огня -M1-
Левый задний фонарь -MX3-
	30

	58
	-
	Предохранитель 58 в блоке предохранителей В -SB58-
	5 A
	-
	Лампа переднего правого габаритного огня -M3-
Правый задний фонарь -MX4-
	87

	59
	-
	Предохранитель 59 в блоке предохранителей В -SB59-
	10 A
	-
	Лампа левой фары ближнего света -M29-
	56b

	60
	-
	Предохранитель 60 в блоке предохранителей В -SB60-
	 
	-
	резерв
	 


	2)  

	только для а/м с АКП



	
	  
	  


	Блок реле и предохранителей 1 -SR1-


[image: image5.png]



	A - 
	Предохранители в колодке предохранителей блока реле -S1-


	B - 
	Предохранители в колодке предохранителей блока реле -S2-


	1 - 
	не используется


	2 - 
	Реле обогрева ветрового стекла -J47- (100)


	3 - 
	Реле блокировки стартера -J207- (53)


	4 - 
	Реле ближнего света -J331- (449), положение лев.


	4 - 
	Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- (449), положение прав.


	5 - 
	Реле электропитания клеммы 30 -J317- (643)


	6 - 
	не используется


	7 - 
	Реле передних габаритных огней -J3- (404), положение прав.


	8 - 
	Реле топливного насоса -J17- (167)


	9 - 
	Реле климатической установки -J32- (643)


	10 - 
	Реле разгрузки контакта X -J59- (100)


	11 - 
	не используется


	12 - 
	не используется


	13 - 
	не используется


	14 - 
	не используется


	15 - 
	не используется


	
	  
	  


	№
	 
	Обозначение на схемах электрооборудования
	Номинальная величина
	 
	Функция/узел
	Клемма

	A
	-
	Предохранители в колодке предохранителей блока реле -S1-
	25 A
	-
	Выключатель стеклоподъемника на двери переднего пассажира -E107-
Электродвигатель стеклоподъемника двери переднего пассажира -V148-
	15

	B
	-
	Предохранители в колодке предохранителей блока реле -S2-
	25 A
	-
	Панель управления стеклоподъёмниками на двери водителя -E512-
Электродвигатель стеклоподъемника двери водителя -V147-
	15


	
	  
	  


