	Снятие и установка обивки задней двери



	[image: image1.png]


  Указание

Ниже описаны работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с левой стороны проводятся аналогичным образом.

Снятие


	  
	  


	Выполнить следующие работы:


	–  
	Выключить зажигание.


	–  
	Извлечь накладку -1- с помощью клина -T10383/1- из обивки двери.


[image: image2.png]W70 foe22






	
	  
	  


	–  

	Вывернуть винты -1- и -2- (4,5 Нм).



	
	  
	[image: image3.png]





	–  

	Снизу выкрутить винт -1- (4,5 Нм).



	
	  
	[image: image4.png]





	–  

	На а/м с ручными стеклоподъёмниками сдвинуть распорное кольцо -1- в -направлении стрелки- и снять ручку стеклоподъёмника с вала.



	
	  
	[image: image5.png]





	[image: image6.jpg]


  Осторожно!

При отсоединении обивки двери могут быть повреждены её элементы крепления! Чтобы этого не произошло, необходимо неукоснительно следовать приведённому ниже описанию работ, отсоединяя элементы крепления именно в указанном месте и в заданной последовательности!




	–  
	Освободить крепления панели обивки двери в -заданной последовательности-. Использовать для этого клинья -T10383-.


[image: image7.png]T10383/1 T10383

W70 1057






	–  

	Снять обивку с внутреннего края паза для стекла движением вертикально вверх.



	
	  
	  


	–  

	С внутренней стороны обивки двери отсоединить трос -1- от внутренней ручки открывания двери.



	–  

В зависимости от комплектации отсоединить жгуты проводов от обивки двери.

Установка

–  

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Выполнить следующие работы:

[image: image8.png]


  Указание

Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.


	  
	[image: image9.png]N70-10454







	[image: image10.jpg]


  Осторожно!

Перед установкой обивки двери убедиться, что все распорные пистоны находятся -положении 1-!

Запрещается пытаться крепить обивку двери пистонами, находящимися в -положении 2-!




[image: image11.png]W70 10556






	
	  
	  


	На а/м с ручными стеклоподъёмниками при полностью поднятом стекле ручка стеклоподъёмника -1- располагается параллельно ручке двери -2-.



	Отклонение положения ручек правой и левой двери по отношению друг к другу не должно быть более 6°.


	  
	[image: image12.png]





