	
	  
	  


	Детали и узлы стеклоочистителя ветрового стекла


[image: image1.png]


  Указание

	Приведённые ниже рисунки и описания работ даны для а/м с правосторонним расположением рулевого управления. Для а/м с левосторонним расположением рулевого управления рисунки и выполняемые работы аналогичны.


[image: image2.png]



	1 - 
	Гайки крепления поводков к тяге


	   
	20 Нм


	2 - 
	Накладка педали


	3 - 
	Поводки щёток


	   
	снятие и установка → Глава


	4 - 
	Стеклоочиститель


	   
	регулировка исходного положения → Глава


	5 - 
	Винты крепления трапеции стеклоочистителя с тягой к кузову


	   
	8 Нм


	6 - 
	Резиновая опора


	7 - 
	Трапеция стеклоочистителя с тягой


	   
	снятие и установка → Глава


	8 - 
	Электродвигатель стеклоочистителя -V- с блоком управления электродвигателя стеклоочистителя -J400-


	   
	снятие и установка трапеции стеклоочистителей → Глава


	9 - 
	Резиновая втулка в перегородке моторного отсека


	   
	Соблюдать указания по установке → Глава.


	Без рисунка



	  

Винты крепления эл. двигателя стеклоочистителя на трапеции с тягой: 9 Нм

  

Кривошип к валу двигателя стеклоочистителя: 18 Нм


	  
	  


