	Снятие и установка ламп заднего фонаря, седан



	[image: image1.jpg]


  Осторожно!

  

Выключить зажигание, все потребители электроэнергии и извлечь ключ зажигания.

  

Не касайтесь колб ламп накаливания голыми руками. Пальцы оставляют следы жира на поверхности стеклянной колбы, который начинает испаряться при включении лампы. Из-за этого колба лампы и отражатель фары мутнеют, что приводит к уменьшению силы света.

  

Лампа накаливания может быть заменена только лампой такой же модели. Обозначение лампы приведено на цоколе или на стеклянной колбе.

  

При установке следует правильно подключать разъёмы и убедиться в надёжности подсоединения.

[image: image2.png]


  Указание

  

На приведённых рисунках показана замена ламп левого заднего фонаря.

  

Замена ламп правого заднего фонаря выполняется аналогично.

Снятие:

–  

Снять задний фонарь → Глава.

–  

Снять колодку для ламп → Глава.


	  
	  


[image: image3.png]



	1 - 
	Колодка для ламп


	2 - 
	Лампа левого стоп-сигнала -M9-


	   
	12 В, P 21 Вт


	3 - 
	Лампа левого фонаря заднего хода -M16- или лампа заднего противотуманного фонаря -L20-


	   
	12 В, P 21 Вт


	4 - 
	Лампа заднего левого указателя поворота -M6-


	   
	12 В, PY 21 Вт


	5 - 
	Лампа левого заднего габаритного огня -M4-


	   
	12 В, W5 Вт


	
	  
	  


	–  

	Лампы -1- нажать и повернуть в колодке -2- в -направлении стрелки-.



	–  

Вынуть лампы-1- из колодки -2-.

–  

Лампы-3- просто вынуть из колодки -2-.

Установка:

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

–  

Проверить работу заднего фонаря.


	  
	[image: image4.png]Noa-11554







