	Снятие и установка задних фонарей, седан



	Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Динамометрический ключ -V.A.G 1783-



	Снятие:

[image: image1.png]


  Указание

  

На рисунках показаны снятие и установка левого заднего фонаря -MX3-.

  

Правый фонарь -MX4- снимается и устанавливается аналогичным образом.

–  

Выключить зажигание, все потребители электроэнергии и извлечь ключ зажигания.


	  
	[image: image2.png]V.A.G 1783







	–  

	Открыть отверстие в боковой облицовке багажного отсека.



	
	  
	[image: image3.png]






	–  

	Выкрутить фиксатор -1-.



	–  

Вытянуть фиксатор разъёма -2- в направлении стрелки.

–  

Нажать на фиксатор -3- и отсоединить разъём от колодки ламп.

–  

Извлечь левый фонарь -MX3- из боковины движением назад.

Установка:

Установка осуществляется в обратной последовательности, при этом необходимо соблюдать следующее:

–  

Проверить равномерность зазора между фонарём и кузовом.

–  

Затянуть резьбовые соединения предписанным моментом → Поз..

–  

Зафиксировать разъём и вставить в разъём фиксатор.

–  

Проверить работу заднего фонаря.


	  
	[image: image4.png]No4-12130







