	Наружные зеркала заднего вида



	

	Инструменты

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Клинья -T10383-



	
	  
	[image: image1.png]





	  

	Динамометрический ключ 2...10 Н·м -V.A.G 1783-



	
	  
	[image: image2.png]V.A.G 1783






	Детали и узлы наружного зеркала


[image: image3.png]


  Указание

	Рисунки относятся к левой стороне автомобиля. Правая сторона аналогична левой.


[image: image4.png]



	1 - 
	Основание зеркала


	   
	снятие и установка при ручном приводе → Глава


	   
	снятие и установка при электрическом приводе → Глава


	2 - 
	Электропривод регулировки


	   
	снятие и установка → Глава


	3 - 
	Винт


	   
	3 шт.


	   
	1 Н·м


	4 - 
	Корпус зеркала


	   
	материал - пластик ABS


	   
	снятие и установка → Глава


	5 - 
	Установочный элемент


	   
	снятие и установка → Глава


	6 - 
	Зеркальный элемент


	   
	снятие и установка → Глава


	7 - 
	Накладка


	   
	снятие и установка → Глава


	8 - 
	Винт


	   
	3 шт.


	   
	1 Н·м


	9 - 
	Жгут проводов


	10 - 
	Шумоизоляция


	11 - 
	Ручной привод регулировки


	   
	снятие и установка при ручном приводе → Глава


	
	  
	  

	Снятие и установка зеркального элемента


[image: image5.png]


  Указание

	Ниже описаны снятие и установка зеркального элемента левого зеркала. Зеркальный элемент правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом.


	[image: image6.jpg]


  ВНИМАНИЕ!

Работы выполнять в защитных очках и перчатках!




[image: image7.png]es 10522





	Выполнить следующие работы:


	Снятие


	–  
	Защитить края корпуса от повреждений, оклеив их тканевой клейкой лентой.


	–  
	Вдавить нижнюю часть зеркального элемента -1- в корпус зеркала.


	–  
	Поддеть зеркальный элемент -1- одним из клиньев -T10383- и отжать его от кронштейна -2- и корпуса -стрелка a-.


	–  
	Повернуть зеркальный элемент -1- в сторону -стрелка b- и отсоединить имеющиеся разъёмы -3- с его обратной стороны -1-.


	Установка


	–  
	Подсоединить разъёмы на зеркальном элементе.


	–  
	Насадить зеркальный элемент по центру на кронштейн в корпусе.


	Зеркальный элемент должен зафиксироваться со слышимым щелчком.


	  
	Затем выполнить проверку работоспособности.

	Снятие и установка электропривода регулировки


[image: image8.png]


  Указание

	Ниже описаны снятие и установка левого электропривода. Правый электропривод снимается и устанавливается аналогичным образом.


[image: image9.png]ee 10521





	Выполнить следующие работы:


	Снятие


	–  
	Снять отражатель → Глава


	–  
	Вывернуть винты -3- (3 шт.).


	–  
	Повернуть электропривод -2- в сторону и отсоединить разъём.


	Установка


	Установка осуществляется в обратной последовательности.


	–  
	Момент затяжки винтов -3-: 2 Н·м.


	  
	Перед установкой зеркального элемента выполнить проверку работоспособности.

	Снятие и установка корпуса наружного зеркала заднего вида


[image: image10.png]


  Указание

	Ниже описаны снятие и установка корпуса левого зеркала. Корпус правого зеркала снимается и устанавливается аналогичным образом.


[image: image11.png]



	Выполнить следующие работы:


	Снятие


	–  
	Снять зеркальный элемент → Глава.


	–  
	Отпереть защёлки -стрелки a-.


	–  
	Отсоединить корпус зеркала -1- от накладки -2- и основания движением вперёд -стрелка b -.


	Установка


	–  
	Приставить корпус зеркала -1- и вдавить в защёлки -3-.


	Защёлки фиксируются со слышимым щелчком.


	  
	Затем выполнить проверку работоспособности.

	Снятие и установка накладки


[image: image12.png]


  Указание

	Работы по снятию и установке приведены для левой накладки. Правая накладка снимается и устанавливается аналогичным образом.


[image: image13.png]



	Выполнить следующие работы:


	Снятие


	–  
	Снять зеркальный элемент → Глава.


	–  
	Снять корпус зеркала → Глава.


	–  
	Вывернуть винты -2-.


	–  
	Отпереть защёлки -3- с задней стороны.


	–  
	Снять накладку -1-.


	Установка


	Установка осуществляется в обратной последовательности.


	  
	Затем выполнить проверку работоспособности.

	Снятие и установка установочного элемента


[image: image14.png]


  Указание

	Ниже описаны снятие и установка установочного элемента с левой стороны. С правой стороны установочный элемент снимается и устанавливается аналогичным образом.


[image: image15.png]es 10523





	Выполнить следующие работы:


	Снятие


	–  
	Снять зеркальный элемент → Глава.


	–  
	Снять корпус зеркала → Глава.


	–  
	Извлечь установочный элемент -1- из рамы -2- и снять его с основания -3- движением по -стрелке-.


	Установка


	Установка осуществляется в обратной последовательности.


	  
	Затем выполнить проверку работоспособности.

	Снятие и установка наружного наружного зеркала заднего вида (с ручным приводом)


[image: image16.png]


  Указание

	Описан процесс снятия и установки для правого наружного зеркала. Левое наружное зеркало снимается и устанавливается аналогичным образом.

	Снятие


[image: image17.png]



	Выполнить следующие работы:


	–  
	Снять обивку передней двери со стороны водителя → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70


	–  
	Отсоединить разъём -2- (если имеется) наружного зеркала -1-.


	–  
	Снять ручку -5- ручной регулировки.


	–  
	Отвернуть гайку -6-.


	–  
	Вывернуть винт -4-.


	
	  
	  


[image: image18.png]



	–  
	Немного отвести наружное зеркало -1- от двери снизу и вывести его из направляющей стекла -2--стрелка-.


	–  
	Продёрнуть провод -3- (если имеется) сквозь отверстие в двери.

	Установка


[image: image19.png]



	Выполнить следующие работы:


	–  
	Проверить правильность положения шумоизоляции -5-.


	–  
	Продёрнуть провод -4- (если имеется) сквозь отверстие.


	–  
	Вставить наружное зеркало -1- в направляющую стекла -2- и прижать его -1- к двери.


	
	  
	  


[image: image20.png]



	–  
	Затянуть винт -4-. Момент затяжки: 12 Н·м.


	–  
	Затянуть гайку -6-. Момент затяжки: 1,5 Н·м.


	–  
	Надеть ручку -5-.


	–  
	Подсоединить разъём -2- (если имеется).


	  
	Прежде чем устанавливать обивку двери, выполнить проверку работоспособности.


	Снятие и установка наружного наружного зеркала заднего вида (с электроприводом)


[image: image21.png]


  Указание

	Описан процесс снятия и установки для правого наружного зеркала. Левое наружное зеркало снимается и устанавливается аналогичным образом.

	Снятие


[image: image22.png]



	Выполнить следующие работы:


	–  
	Снять обивку передней двери со стороны водителя → Внутренние арматурные работы; Ремонтная группа70


	–  
	Отсоединить разъём -2- наружного зеркала -1-.


	–  
	Вывернуть винт -4-.


	
	  
	  


[image: image23.png]



	–  
	Немного отвести наружное зеркало -1- от двери снизу и вывести его из направляющей стекла -2--стрелка-.


	–  
	Вытянуть провод -3- через отверстие в двери.

	Установка


[image: image24.png]



	Выполнить следующие работы:


	–  
	Проверить правильность положения шумоизоляции -5-.


	–  
	Продёрнуть провод -4- сквозь отверстие в двери.


	–  
	Вставить наружное зеркало -1- в направляющую стекла -2- и прижать его -1- к двери.


	
	  
	  


[image: image25.png]



	–  
	Затянуть винт -4-. Момент затяжки: 12 Н·м.


	–  
	Подсоединить разъём -2-.


	  
	Прежде чем устанавливать обивку двери, выполнить проверку работоспособности.


