Обивка дверей и боковин

| Специнструмент. Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Клинья -T10383-. |  |  |
| --- | --- | --- |

| ; Динамометрический ключ -V.A.G 1783-. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка обивки двери водителя. Указание Ниже описаны работы по снятию и установке обивки двери с левой стороны автомобиля, для а/м с левым расположением рулевого колеса. Снятие и установка для а/м с правым расположением рулевого колеса выполняются аналогично.. Снятие. |  |  |

Выполнить следующие работы:

| – | Выключить зажигание. |
| --- | --- |

| – | Извлечь клавишу отпирания крышки багажного отсека -1-, используя клин -3409-, движением в -направлении стрелки- из обивки двери -4- и отсоединить жгут проводов -2-. |
| --- | --- |

| – | Снизу выкрутить винт -3- (4,5 Нм). |
| --- | --- |

| –; Извлечь накладку -1- с помощью клина -T10383/1- из обивки двери.. Указание В автомобилях с электрической регулировкой зеркал отсоединить жгут проводов от переключателя регулировки зеркал.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вывернуть винты -1- и -2- (4,5 Нм).. |  |  |
| --- | --- | --- |

Осторожно! При отсоединении обивки двери могут быть повреждены элементы её крепления! Чтобы этого не произошло, необходимо неукоснительно следовать приведённому ниже описанию работ, отсоединяя элементы крепления именно в указанном месте и в заданной последовательности!.

| – | Освободить крепления панели обивки двери в -заданной последовательности-. Использовать для этого клинья -T10383-. |
| --- | --- |

| –; Снять обивку с внутреннего края паза для стекла движением вертикально вверх.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; С внутренней стороны обивки двери отсоединить трос -1- от внутренней ручки открывания двери.. –; В зависимости от комплектации отсоединить электрические разъёмы от обивки двери.. Установка. –; Установка осуществляется в обратной последовательности.. Выполнить следующие работы:. Указание Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Осторожно! Перед установкой обивки двери убедиться, что все распорные пистоны находятся -положении 1-!. Запрещается пытаться крепить обивку двери пистонами, находящимися в -положении 2-!.

| Указание ; При установке обивки двери сначала вставить крюк в передней части обивки под „переднюю накладку обивки“.. ; Затем посадить обивку на уплотнитель внутреннего края паза для стекла и на пистоны, перемещаясь сверху вниз.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Снятие и установка обивки двери переднего пассажира. Указание Ниже описаны работы по снятию и установке обивки двери переднего пассажира, для а/м с левым расположением рулевого колеса. Снятие и установка для а/м с правым расположением рулевого колеса выполняются аналогично.. Снятие. |  |  |

Выполнить следующие работы:

| – | Выключить зажигание. |
| --- | --- |

| – | Снизу выкрутить винт -1- (4,5 Нм). |
| --- | --- |

| –; Извлечь накладку -1- с помощью клина -T10383/1- из обивки двери.. Указание В автомобилях с электрической регулировкой зеркал отсоединить жгут проводов от переключателя регулировки зеркал.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Вывернуть винты -1- и -2- (4,5 Нм).. |  |  |
| --- | --- | --- |

Осторожно! При отсоединении обивки двери могут быть повреждены её элементы крепления! Чтобы этого не произошло, необходимо неукоснительно следовать приведённому ниже описанию работ, отсоединяя элементы крепления именно в указанном месте и в заданной последовательности!.

| – | Освободить крепления панели обивки двери в -заданной последовательности-. Использовать для этого клинья -T10383-. |
| --- | --- |

| –; Снять обивку с внутреннего края паза для стекла движением вертикально вверх.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; С внутренней стороны обивки двери отсоединить трос -1- от внутренней ручки открывания двери.. –; В зависимости от комплектации отсоединить электрические разъёмы от обивки двери.. Установка. –; Установка осуществляется в обратной последовательности.. Выполнить следующие работы:. Указание Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Осторожно! Перед установкой обивки двери убедиться, что все распорные пистоны находятся -положении 1-!. Запрещается пытаться крепить обивку двери пистонами, находящимися в -положении 2-!.

| Указание ; При установке обивки двери сначала вставить крюк в передней части обивки под „переднюю накладку обивки“.. ; Затем посадить обивку на уплотнитель внутреннего края паза для стекла и на пистоны, перемещаясь сверху вниз.. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Снятие и установка обивки задней двери. Указание Ниже описаны работы по снятию и установке с правой стороны автомобиля. Работы по снятию и установке с левой стороны проводятся аналогичным образом.. Снятие. |  |  |

Выполнить следующие работы:

| – | Выключить зажигание. |
| --- | --- |

| – | Извлечь накладку -1- с помощью клина -T10383/1- из обивки двери. |
| --- | --- |

| –; Вывернуть винты -1- и -2- (4,5 Нм).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; Снизу выкрутить винт -1- (4,5 Нм).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; На а/м с ручными стеклоподъёмниками сдвинуть распорное кольцо -1- в -направлении стрелки- и снять ручку стеклоподъёмника с вала.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Осторожно! При отсоединении обивки двери могут быть повреждены её элементы крепления! Чтобы этого не произошло, необходимо неукоснительно следовать приведённому ниже описанию работ, отсоединяя элементы крепления именно в указанном месте и в заданной последовательности!.

| – | Освободить крепления панели обивки двери в -заданной последовательности-. Использовать для этого клинья -T10383-. |
| --- | --- |

| –; Снять обивку с внутреннего края паза для стекла движением вертикально вверх.. |  |  |
| --- | --- | --- |

| –; С внутренней стороны обивки двери отсоединить трос -1- от внутренней ручки открывания двери.. –; В зависимости от комплектации отсоединить жгуты проводов от обивки двери.. Установка. –; Установка осуществляется в обратной последовательности.. Выполнить следующие работы:. Указание Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.. |  |  |
| --- | --- | --- |

Осторожно! Перед установкой обивки двери убедиться, что все распорные пистоны находятся -положении 1-!. Запрещается пытаться крепить обивку двери пистонами, находящимися в -положении 2-!.

| На а/м с ручными стеклоподъёмниками при полностью поднятом стекле ручка стеклоподъёмника -1- располагается параллельно ручке двери -2-.. Отклонение положения ручек правой и левой двери по отношению друг к другу не должно быть более 6°.. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Снятие и установка передней накладки двери. Указание Ниже описаны работы по снятию и установке с левой стороны автомобиля. Снятие и установка с правой стороны выполняются аналогичным образом.. Снятие. Выполнить следующие работы:. –; Снять обивку двери водителя → Глава.. –; Снять обивку двери переднего пассажира → Глава.. |  |  |

| –; Вывернуть винт -1- (1,5 Нм).. |  |  |
| --- | --- | --- |

| – | На а/м с ручной регулировкой зеркал извлечь накладку -1- из гнёзд на внутренней панели двери. |
| --- | --- |

| – | На а/м с электрической регулировкой зеркал извлечь накладку -2- из гнёзд на внутренней панели двери. |
| --- | --- |

| Установка. –; Установка осуществляется в обратной последовательности.. Выполнить следующие работы:. Указание Перед сборкой проверить все элементы крепления, повреждённые элементы заменить.. |  |  |
| --- | --- | --- |