	Снятие и установка лампы подсветки розетки -L28-



	[image: image1.png]


  Указание

  

В некоторых комплектациях автомобилей подсветка осуществляется не лампой накаливания, а светодиодом. Светодиод образует со втулкой неразборный узел и не может быть заменён отдельно.

  

Втулки с лампами накаливания могут иметь несколько исполнений. Одно исполнение, в котором лампа накаливания меняется отдельно, и одно, в котором замена отдельной лампы накаливания невозможна. В этом случае следует заменять патрон вместе с лампой накаливания.

Снятие:

–  

Снять розетку → Глава.


	  
	  


	–  

	Нажать на фиксирующие выступы -стрелка - и вынуть втулку с патроном.



	–  

Отсоединить патрон от зажимной втулки.


	  
	[image: image2.png]Nog-10625







	–  

	Разделить патрон лампы на секции -A- и -B-.



	–  

Открыть секцию -B- патрона.


	  
	[image: image3.png]=

«—T







	–  

	Извлечь лампу накаливания в -направлении стрелки-.



	Установка:

Сборка осуществляется в обратной последовательности.


	  
	[image: image4.png]IT|

Nog-10630







