	Снятие и установка гнезда прикуривателя



	[image: image1.png]


  Указание

Снятие и установка всех розеток выполняется одинаково и описана на примере только розетки прикуривателя.

[image: image2.jpg]


  Осторожно!

У розетки без подсветки в случае приложения слишком большого усилия возможно повреждение крепления втулки.

С помощью съёмника Т40148 можно снять только розетку (прикуриватель) с подсветкой.

В случае розетки без подсвечиваемой втулки съёмник не разблокирует фиксирующие выступы.

Обычно розетку без подсветки не удаётся снять без повреждений.

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства


	  
	  


	  

	Съёмник -T 40148-



	Снятие:

–  

Извлечь прикуриватель, муляж прикуривателя и т.д. из розетки.

[image: image3.png]


  Указание

Для лучшего понимания розетка представлена в демонтированном состоянии.

[image: image4.jpg]


  Осторожно!

Возможно повреждение розетки или зажимной втулки.

Следить за правильностью положения съёмника, иначе защёлки зажимной втулки не раскроются.


	  
	[image: image5.png]





	–  

	В ставить съёмник -стрелка- в гнездо так, чтобы стопорные выступы -1- зафиксировались в пазах -2-.



	
	  
	[image: image6.png]





	–  

	Разблокировать фиксирующие выступы втулки, потянув за стержень-3- в -направлении стрелки-.



	–  

Извлечь розетку съёмником из зажимной втулки.

[image: image7.jpg]


  Осторожно!

Возможно повреждение электропроводки розетки.

Учитывать при извлечении розетки длину проводки.


	  
	[image: image8.png]




	В зависимости от места установки рекомендуется использовать съёмник 40148/1 -2- с гайкой -1-.

[image: image9.jpg]


  Осторожно!

При использовании съёмника необходимо следить за тем, чтобы прилегающие детали не получили повреждений.

–  

Разомкнуть разъём розетки.

[image: image10.png]


  Указание

Из-за различий компоновки выпускаются разные розетки и гнёзда прикуривателей. Они различаются длиной и исполнением электрических разъёмов. Для розеток и гнёзд прикуривателей с проводами для получения доступа к разъёму могут потребоваться дополнительные работы.


	  
	[image: image11.png]





	–  

	Разблокировать фиксирующие выступы, нажав на стержень -1- в -направлении стрелки B-. Затем разблокировать съёмник -2- коротким поворотом налево -стрелка A-. Вынуть съёмник из розетки.



	[image: image12.png]


  Указание

Следить, чтобы защёлки съёмника не были разведены в стороны.

[image: image13.jpg]


  Осторожно!

После нагрева прикуриватель может выскочить из розетки.

При вставке съемника пружины розетки друг от друга разжимаются и момент удержания снижается.

После разборки розетки снова осторожно немного сжать пружины и проверить, чтобы после нагрева прикуриватель оставался в положении для извлечения.


	  
	[image: image14.png]





	–  

	Осторожно сжать удерживающие пружины розетки -стрелка-.



	–  

Проверить, остается ли прикуриватель после воспламенения в позиции извлечения и не выбрасывает ли его в салон автомобиля.

Установка:

Установка осуществляется в обратной последовательности.


	  
	[image: image15.png]a
m

bl

{

I
|

I







